ИП Прокофьева Татьяна Владимировна

Заказчик: Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа

Внесение изменений в

Генеральный план Шалинского городского округа

применительно к территории д. Мартьяново

Том 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

г. Екатеринбург

2022

Состав

Генеральный план Шалинского городского округа

применительно к территории д. Мартьяново

| № п/п | Наименование | № томов, листов | кол-во листов | гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании | 1 кн. | 94 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов, М 1:2500 | 1 | 1 | Н/С |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), М 1:2500 | 2 | 1 | Н/С |
| 4 | Карта функциональных зон поселения, М 1:2500 | 3 | 1 | Н/С |
| Материалы по обоснованию Генерального плана |  |  |  |  |
| 5 | Том 2. Материалы по обоснованию Генерального плана | 1 кн. | - | Н/С |
| 6 | Комплексная оценка современного состояния территории, М 1:2500 | 4 | 1 | Н/С |
| 7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:2500 | 5 | 1 | Н/С |
| 8 | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства, М 1:2500 | 6 | 1 | Н/С |
| 9 | Карта зон с особыми условиями использования территории, М 1:2500 | 7 | 1 | Н/С |

Оглавление

Состав	2

Исходные данные. Нормативная база	4

Общая часть	9

1. Населенный пункт в системе расселения округа	11

2. Природные условия	12

2.1. Климатическая характеристика	12

2.2. Гидрология и гидрография	13

2.3. Характеристика почв	14

2.4. Полезные ископаемые	15

3. Экономическая база развития населенного пункта	16

3.1. Градообразующие отрасли	16

3.2. Обслуживающая отрасль	16

3.3. Население	17

4. Основные направления градостроительного развития	18

4.1. Территория населенного пункта	18

4.2. Комплексная оценка территории	18

4.3. Граница населенного пункта	23

4.4. Планировочная организация территории	24

4.5. Развитие природного комплекса	24

4.6. Развитие селитебных территорий	24

4.7. Развитие социальной инфраструктуры	25

4.8. Организация производственных территорий	26

4.9. Организация транспортных связей	26

4.10 – 4.15. Развитие инженерной инфраструктуры	28

4.10. Водоснабжение	28

4.11. Водоотведение	30

4.12. Теплоснабжение	31

4.13. Газоснабжение	31

4.14. Электроснабжение	32

4.15. Телефонизация	33

4.16. Функциональное зонирование территории	34

5. Перечень первоочередных мероприятий по развитию территорий.	36

6. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению ЧС	37

6.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование территории	37

6.2. Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям ГО и ЧС	47

6.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории	48

6.4. Мероприятия по защите от затопления (подтопления)	50

7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	52

7.1. Расчет максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо.	52

7.2. Перечень мероприятий пожарной безопасности, направленный на обеспечение требований норм и правил пожарной безопасности.	52

8. Основные технико-экономические показатели Генерального плана	61

Приложение №1. Координаты поворотных точек границы д. Мартьяново	66

Исходные данные. Нормативная база

Генеральный план разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Закон Свердловской области №95-ОЗ от 20.07.2015 «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (ред. от 19.04.2022);

- Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ (ред. от 19.04.2022) «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 №328-ПП «О разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» (с изменениями на 30 декабря 2014 года);

- Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- СНиП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 2014 г.

- Нормативы градостроительного проектирования НГПСО 1-2009.66;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями на 25 апреля 2014 года);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 сентября 2014 года);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 11 июля 2008 года (с изменениями на 30 апреля 2021 года);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ 2014) (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н);

- Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000 года (с изменениями на 17 мая 2016 года);

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*);

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования» (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*);

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения».

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии разработки документы проектного, законодательного и прогнозного характера.

Основные из них:

- Устав Шалинского городского округа;

- Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Мартьяново, утвержденный решением Думы Шалинского городского округа от 31.01.2013 г. №105;

- Стратегия социально-экономического развития Шалинского городского округа на период до 2035 года (утв. решением Думы Шалинского городского округа от 13.12.2018 года № 226);

- Схема территориального планирования Свердловской области, 2007 год, «Уралгражданпроект», утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 №1000-ПП;

- Постановление администрации Шалинского городского округа «О создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Шалинского городского округа»;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шалинского городского округа на 2019-2030 годы, утвержденная Постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.11.2018 г. № 843;

- Постановление Администрации Шалинского городского округа №947 от 29.12.2020 г «Об утверждении схемы теплоснабжения Шалинского городского округа до 2017 года актуализированной на 2021 год».

При разработке Генерального плана был произведен сбор и анализ исходных данных, материалов проектного характера, статистических данных, данных, предоставленных службами инженерного обеспечения муниципального образования.

Перечень исходных данных, учтенных при разработке Генерального плана д. Мартьяново Шалинского городского округа Свердловской области, приведен ниже.

1. Исходные данные по территории муниципального образования.

Включают:

- дежурная кадастровая карта с границами земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете, и кадастровый план территории по кварталам, расположенным на территории муниципального образования;

- данные о местоположении, границах и площади особо охраняемых территорий, имеющих правоустанавливающие документы, а также планируемых к созданию ООПТ, краткое описание памятников природы, геологии, археологии, достопримечательностей района;

- данные о наличии и описание месторождений полезных ископаемых на территории муниципального образования (стоящих на государственном балансе, разрабатываемых, законсервированных, планируемых, требующих изысканий);

- материалы инженерно-геологических изысканий на территории муниципального образования, а именно:

- климатическая характеристика;

- гидрологическая характеристика (описание водных объектов);

- гидрогеологические условия, в том числе сведения о подтопляемых и затопляемых паводками, заболоченных и прочих территориях;

- характеристика рельефа, геологического строения района, в том числе сведения о нарушенных территориях;

- данные по земельным отводам, существующих и планируемых к размещению объектов регионального и федерального значения, на территории населенного пункта (с указанием границ и площади);

- данные по земельным отводам автодорог местного, регионального и федерального значения, железнодорожных магистралей, веток, подъездных производственных путей, инженерных магистральных путей;

- данные о границах земельных отводов объектов культурного наследия местного, регионального и федерального значения, расположенных вне границ населенных пунктов;

- сведения о территориях с особым режимом использования.

2. Исходные данные о демографической ситуации на территории муниципального образования.

Включают:

- данные в виде сводной таблицы по численности населения муниципального образования за последние 10 лет (динамика численности населения);

- данные в виде сводной таблицы о рождаемости/смертности, миграционной прибыли/убыли населения муниципального образования за последние 10 лет;

- данные в виде сводной таблицы о возрастной структуре (старше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста, дети дошкольного возраста, дети школьного возраста) населения муниципального образования за последние 10 лет;

- сведения о занятости населения в производственной, сельскохозяйственной, научной, коммунальной, строительной и обслуживающей сферах муниципального образования на исходный (2011) год.

3. Исходные данные об объектах капитального строительства на территории муниципального образования.

Включают:

- данные о размещении и описание существующих и планируемых к размещению объектов местного, регионального и федерального значения на территории населенного пункта;

- данные о всех действующих, временно не действующих, планируемых к размещению промышленных, добывающих, коммунальных, строительных предприятий с указанием:

- наименования, производственного профиля, объемов производства;

- количества работающих;

- перспектив развития предприятия;

- размеров СЗЗ (при наличии согласованного проекта с указанием реквизитов проекта);

- данные о размещении всех объектов отдыха и туризма, оздоровительных учреждений местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования, с указанием:

- профиля учреждения;

- вместимости;

- перспектив развития;

- официальный (утвержденный) список объектов культурного наследия местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования с указанием размеров охранных зон и ограничений на использование в их границах (при наличии согласованного проекта с указанием его реквизитов);

- перечень и описание объектов повышенной опасности на территории муниципального образования;

- данные о жилом фонде муниципального образования, а именно:

- общий жилой фонд (тыс. м2);

- деление жилого фонда по этажности (усадебный, малоэтажный 2 – 3 этажа, средней этажности 4 – 5 этажей, повышенной этажности) (тыс. м2);

- аварийный жилой фонд с разделением на усадебный и многоэтажный (тыс. м2);

- жилой фонд в границах СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства (тыс. м2).

4. Исходные данные о социальной инфраструктуре на территории муниципального образования.

Включают сведения о наличии:

- детских дошкольных учреждений (с указанием вместимости/наполняемости);

- общеобразовательных школ (с указанием вместимости/наполняемости);

- специализированных школ (с указанием вместимости);

- средних специальных и высших учебных заведений (с указанием количества учащихся и студентов);

- объектов здравоохранения: ФАПы, медпункты, кабинеты врача общей практики, амбулатории (количество работающих, количество койко/мест), поликлиники (количество посещений в смену), больницы (количество койко/мест), специализированные медицинские центры (количество посещений в смену, количество койко/мест), станции скорой помощи (количество спецмашин);

- объектов торговли (общее количество торговых площадей на каждый населенный пункт);

- объектов обслуживания (парикмахерские, ателье, ремонт техники и т.д.) (количество работающих);

- объектов культуры (ДК, кинотеатры, клубы) с указанием вместимости;

- объектов дополнительного образования (количество учащихся);

- объектов физкультуры и спорта с указанием: для стадионов – вместимости, для спортзалов – площади пола, для бассейнов – площади зеркала воды;

- объектов социальной защиты населения (детские дома, дома для пожилых людей, интернаты и т.д.) с указанием вместимости;

- объектов охраны порядка;

- объектов пожарной безопасности с указанием количества спецмашин.

5. Исходные данные о транспортной инфраструктуре на территории муниципального образования.

Включают:

- описание в табличной форме сети автомобильных дорог межселенного, регионального и федерального значения с указанием:

- классификации;

- категории автодороги;

- технического состояния и типа покрытия;

- планируемых мероприятий по реконструкции;

- аварийных участков автодорог;

- утвержденных размеров придорожных полос;

- описание в табличной форме автомобильных мостовых сооружений;

- описание в табличной форме междугородних маршрутов общественного транспорта с указанием объема ежегодных пассажирских перевозок по всем направлениям отдельно;

- описание сети железнодорожного транспорта с указанием:

- наименований железнодорожных магистралей и веток;

- типа железнодорожных путей;

- объема пассажирских перевозок по основным направлениям;

- описание основных производственных железнодорожных веток (подъездных путей к предприятиям);

- описание сети объектов автомобильного сервиса на территории муниципального образования с указанием:

- местоположения и количества постов АЗС, АГЗС, СТОА;

- местоположения стационарных постов дорожной полиции;

- официально зарегистрированного уровня автомобилизации.

6. Исходные данные об инженерной инфраструктуре и санитарной очистке на территории муниципального образования.

Включают:

- описание магистральных инженерных сетей, проходящих по территории муниципального образования, а именно:

- ЛЭП (напряжением от 6 кВ и более);

- подстанций с указанием мощности;

- газопроводов с указанием наименования, категории, рабочего давления, утвержденного размера охранной зоны;

- нефтепроводов, путепроводов и их основных характеристик;

- объемов потребления газа (всего/на хозяйственно-бытовые нужды);

- схему местоположения источников водоснабжения населенных пунктов: подземных (скважин) и поверхностных (водоемов) с указанием утвержденных размеров ЗСО, производительности источника водоснабжения;

- данные о водопотреблении, а именно:

- всего/на хозяйственно-бытовые нужды;

- принятые нормы на потребление воды в городских и сельских поселениях;

- схему размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой и ливневой канализации с указанием технического состояния, производительности;

- объемы сброса сточных вод в открытые водоемы (всего/хозяйственно-бытовые стоки);

- схему размещения и описание объектов хранения и утилизации ТБО;

- данные о ритуальном обслуживании населения (местоположении и площадь кладбищ, местоположение крематориев).

7. Проектная и иная документация, выполненная ранее на территорию муниципального образования.

- Проект районной планировки Шалинского административного района Свердловской области, «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 1981г.;

- материалы ранее выполненных работ по внутрихозяйственному землеустройству.

Общая часть

Данный Генеральный план выполнен по заказу Управления архитектуры, градостроительства и землепользования Шалинского городского округа в соответствии со следующими документами:

- Муниципальным контрактом № 3 от «16» марта 2022 года на проведение работ по подготовке Проекта внесения изменений в документы территориального планирования д. Павлы, д. Симонята, д. Мартьяново Шалинского городского округа;

- Техническим заданием на проведение работ по подготовке Проекта внесения изменений в документы территориального планирования д. Павлы, д. Симонята, д. Мартьяново Шалинского городского округа (Приложение №1 к Муниципальному контракту № 3 от «16» марта 2022г.);

- Постановлением Главы Шалинского городского округа от 14.03.2022 г №35 о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории д. Мартьяново, утвержденный решением Думы Шалинского городского округа от 27.12.2012 г. №97;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).

Настоящий Генеральный план служит основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития экономической базы населенного пункта;

- преобразование территорий населенного пункта с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- меры по организации территорий санитарно-защитных, водоохранных и других зон проектных ограничений в соответствии с действующими нормативными документами, что обеспечит экологическое и санитарное благополучие проектируемой территории;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- мероприятия по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- мероприятия по сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса городского округа;

- мероприятия по улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- территории резерва для развития селитебных и производственных территорий на перспективу (за расчетный срок Генерального плана);

- меры по защите от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план определяет основные направления градостроительного развития д. Мартьяново. И для достижения главной цели Генерального плана – повышения качества жизни населения (возможность трудоустройства, комфортабельные жилищные условия, соответствующий уровень сферы обслуживания населения, улучшение экологической ситуации, безопасности жизни и т. д.), необходима поддержка положений Генерального плана программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем их реализации.

В работе рассматриваются вопросы возможных направлений использования территориальных ресурсов населенного пункта, развития природного комплекса, улучшения экологической ситуации, а также пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния д. Мартьяново.

Расчетные сроки:

Исходный 2011 год, население – 110 жителей;

I очередь – 2020 год, сохранение численности населения на современном уровне, стабилизация демографической ситуации;

Расчетный срок – 2031 год, достижение численности населения 130 жителей.

Проектные решения Генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определена очередность всех основных направлений градостроительного развития д. Мартьяново.

1. Населенный пункт в системе расселения округа

Деревня Мартьяново расположена в Чусовской сельской администрации в 150 км к северо-западу от областного административного центра г. Екатеринбурга, на территории Шалинского городского округа. Население деревни на исходный год составило 110 жителей. Административно д. Мартьяново относится к Чусовской сельской администрации.

Связь с близлежащими населёнными пунктами, административным центром округа и административным центром области осуществляется сетью автодорог районного значения. Близлежащие населённые пункты: с. Чусовое (18км), п. Илим (20км), п. Стрелки (33км), с. Сулем (19км).

Близлежащие города:

- г. Первоуральск - 110км;

- г. Нижний Тагил – 120км;

- г. Верхний Тагил – 76км;

- г. Кунгур -190км;

- г. Пермь – 270км.

Воздушное сообщение осуществляется через ближайшие аэропорты: аэропорт Кольцово г. Екатеринбург, аэропорт Большое Савино г. Пермь.

Западнее деревни проходит железнодорожная магистраль «Бакал-Чусовая». Ближайшая станция «Илим» в 20км от деревни.

2. Природные условия

2.1. Климатическая характеристика

Деревня расположена в умеренных широтах между 57° и 56°, климат континентальный. Годовые амплитуды температур достигают 33° по среднегодовым величинам и 86° - по абсолютным. Зима морозная с обилием снега. Лето умеренно теплое.

В весенний и осенний периоды погода неустойчива с поздними весенними и ранними летними заморозками.

Таблица 2.1.1

Показатели температуры воздуха

| Пункт наблюдения | Среднемесячная температура |  | Среднегодовая температура | Абсолютные показатели температуры |  | Сумма средних суточных температур |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | января | июля |  | минимум | максимум | ниже 0º | выше 0º | выше 10º |
| Шамары | -16,3º | 16,5 | 0,4 | -49 | 37 | -1861 | 2031 | 1600 |

Средняя температура января -16°, -17°.

Средняя температура июля +16°, +17°.

Продолжительность безморозного периода 94-97 суток.

Самая низкая температура -49°.

Самая высокая температура +37°.

Глубина промерзания 1,55м, один раз в пятьдесят лет глубина промерзания бывает до 2х метров.

Влажность воздуха в среднем за год – 76%. Среднее количество осадков за год бывает около 600мм в западной части и 550мм в год – восточной.

Наибольшее количество осадков в западном районе приходится на июль, а также на сентябрь и октябрь.

Абсолютные суточные величины могут достигать в теплое время – 100-110мм. Снежный покров достигает 70-80см в западной части и 45-70 – в восточной. Появляется снег 10-15 октября, сходит к концу апреля.

Ветры преобладают западные и юго-западные. Летом наибольшую повторяемость имеют ветры северо-западные. Средняя месячная скорость ветра – 3,2 м/сек.

В таблице 1.1.2. представлена средняя многолетняя повторяемость направления ветра по 8 румбам по многолетним наблюдениям метеостанции Кузино.

Таблица 2.1.2

Средняя многолетняя повторяемость ветра.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ср. скорость в июле | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | 17 | 21 | 18 | 15 |
| ср. скорость в январе | 3 | 5 | 10 | 9 | 15 | 35 | 18 | 5 | 20 |
| среднегодовая скорость | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 26 | 22 | 14 | 16 |

Как видно из таблицы 2.1.2 наибольшие скорости ветра отмечаются юго-западном и западном направлениях.

Роза ветров для деревни Мартьяново

Раздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Шалинского административного района Свердловской области, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1981г.

2.2. Гидрология и гидрография

Территория Шалинского городского округа лежит в бассейне двух крупных рек, впадающих в Камское водохранилище: Чусовой и Сылвы. Из почти 200 рек, ручьев, логов, учтенных в Шалинском округе, бассейну реки Сылва принадлежат около 130. Густота речной сети в бассейне р. Сылва – 0.84 км/км 2.

В восточной части округа основное направление течения рек – широтное (Вогулка, Б. Козьял, Сылва), но оно изменяется, когда рекам приходится огибать антиклинальные структуры.

Питание рек смешанное: преимущественно снеговое и отчасти грунтовое. Роль грунтовых вод особенно возрастает на закарстованных участках. Как правило, реки имеют весенний подъем воды, летнюю межень, прерываемую дождевыми паводками и падение уровня в зимнее время. Вскрытие большинства рек происходит во второй половине апреля: весенний ледоход не превышает 4-10 суток. Подъем воды в результате таяния снега – до 2-4 м. Высокая вода держится, в среднем, не более 2-3 недель. Осенью возможен подъем воды, связанный с дождями и уменьшением испарения. Появление льда на реках обычно начинается в конце октября – первых числах ноября с образования шуги и заберегов. Ледостав продолжается около 170 дней, на большинстве рек он устойчив. В марте толщина льда на плесовых участках достигает 90 см, на малых реках возможно промерзание до дна и образование наледей. Зарегулированность рек незначительная.

Деревня располагается на берегу реки Чусовая. Правобережная часть населённого пункта характеризуется активным рельефом с ярко-выраженным понижением к реке. Абсолютный перепад высот – 40-50м. В реку Чусовую впадает ручеёк Ельчёвка, образуя впадину - водораздел. Левобережная часть характеризуется более пологим рельефом также с заметным понижением к реке. Абсолютный перепад высот – 10-15м.

Река Чусовая имеет в пределах округа протяженность около 60 км, течет в глубокой узкой долине, ширина реки 75-120 м, средняя глубина 0.9-2.0 м, средние многолетние колебания уровня воды около 2м, зимой и летом не превышают 0.3-0.4 м. русло твердое, каменистое с подводными камнями. Основные притоки: Дарья, Дикая Утка, Илим, Нотиха.

Чусовая — самая живописная река Среднего Урала. Величественная панорама высоко взметнувшихся береговых утесов, необозримые леса, бурные перекаты, спокойная гладь плесов — все это оставляет неизгладимое впечатление.

Чусовая принадлежит к числу крупных рек Урала, является левым притоком Камы. Длина ее ранее отмечалась в 740 км, но со строительством Камского гидроузла сократилась примерно на 140—160 км, так как часть низовьев реки превратилась в залив рукотворного Камского моря. Название река получила из какого-то пермского языка, возможно, от удмуртского, где «чус» значит «бойкий», «проворный»; «ва» по-комипермяцки — вода. И действительно, Чусовая, особенно в среднем своем течении, где падение реки при пересечении горных хребтов увеличивается, отличается быстрым течением. Другие полагают, что «чус-ва» — чистая вода. Еще в начале прошлого века воды ее были столь чисты и прозрачны, что «через толщу воды хорошо просматривалось дно». Истоки Чусовой находятся на восточном склоне Среднего Урала, в Челябинской области. Здесь, недалеко от г. Верхнего Уфалея, из небольшого озерка Сурны начинается она тоненьким ручейком. 14 сентября 1972 г. поставлен обелиск с надписью: «Здесь начинается река Чусовая».

После слияния Западной Чусовой с Полдневой (Южной), примерно в 37 км от истока, река протекает уже по территории Свердловской области, где, пересекая главный Уральский водораздел, она устремляется на северо-запад. Немногие реки рассекают водоразделы горных систем, но в том-то и «удивительность» Чусовой. В верховьях река протекает по межгорной широкой и неглубокой, местами заболоченной долине, среди невысоких берегов. В среднем течении р. Чусовая особенно красива: здесь поднимаются все известнейшие в пределах Свердловской и Пермской областей скалы-бойцы, или камни. По берегам реки Чусовая расположено большое количество природных парков и заказников.

2.3. Характеристика почв

Основные почвообразующие породы в западной и центральной части округа – тяжелые суглинки, образовавшиеся из карбонатных глинистых песчаников и конгломератов. На вершинах холмов галька и плиты песчаника. Почвы преобладают дерново-слабоподзолистые и средне-подзолистые, маломощные тяжелосуглинистые. На отдельных участках встречаются дерново-слабоподзолистые суглинки. В лесах формируются серые лесные и светло-серые оподзоленные почвы. Преобладание маломощных и щебенистых почв мешает развитию сельского хозяйства. В долинах р. Сылва и р. Чусовая преобладают дерново-луговые, дерново-карбонатные, дерново-подзолистые и дерново-болотные, они могут послужить основой для расширения кормовых угодий. Повсюду реакция почв – кислая, поэтому почвы требуют удобрения.

Раздел подготовлен по материалам ОПЗ проекта районной планировки Шалинского административного района Свердловской области, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1981г.

2.4. Полезные ископаемые

На государственном резерве на территории Шалинского городского округа числятся следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых:

- Шалинское месторождение кирпичных глин;

- Клименское месторождение торфа;

- Сылвенское месторождение торфа.

В соответствии со сведениями, полученными на сайте ФБУ «ТФГИ по Уральскому Федеральному округу» (http://www.tfi-urfo.ru/about/departments/geo_fond/) из документа «Комплексный Государственный баланс запасов твердых полезных ископаемых Российской Федерации Уральский Федеральный округ» на территории д. Мартьяново запасы твердых полезных ископаемых отсутствуют.

3. Экономическая база развития населенного пункта

3.1. Градообразующие отрасли

Основным градообразующим предприятием д. Мартьяново является ферма ООО «Дом» на 100 голов крупного рогатого скота.

Также на берегу р Чусовая в западной части поселка расположено учреждение внепоселкового значения – туристическая база на 50 мест.

Общая численность градообразующих кадров по всем отраслям приведена в таблице 3.1.1.

Численность градообразующих кадров.

Таблица 3.1.1.

| Наименование | Исходный год, 2011 | Расчетный срок, 2031 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Сельскохозяйственное производство | Нет данных | Нет данных |
| 3. Учреждения внепоселкового значения (туристическая база отдыха) | 15 | 15 |
| 4. Предприятия с. Чусового | 14 | 20 |
| Итого (без учета сельхозпредприятия): | 29 | 35 |

Таким образом, на расчетный срок структура градообразующих групп будет следующей:

- предприятия с. Чусовое – 35% (от общего количества работающих);

- сельское хозяйство – 35%;

- учреждения внепоселкового значения – 30%.

3.2. Обслуживающая отрасль

В обслуживающую группу деревни входят следующие учреждения:

- Торговля:

  - Магазин «Товары повседневного спроса»;

- Культура:

  - Библиотека;

- Учреждения здравоохранения:

- ФАП.

Учреждения образования, физкультуры и спорта, оздоровительные учреждения, предприятия общественного питания, учреждения связи, а также учреждения бытового обслуживания в деревне отсутствуют.

По состоянию на исходный 2011 год численность работающих обслуживающих предприятий деревни составляет 4 человека, что составляет 4% от всего населения деревни. Столь низкий процент трудоустроенных в сфере обслуживания (4% против 19-20% рекомендуемых) говорит в первую очередь о недостаточном развитии социальной инфраструктуры деревни.

Настоящим Генеральным планом не предусмотрено принципиального развития социальной инфраструктуры, что обусловлено, в первую очередь, малой численностью населения.

Таким образом количество трудящихся в обслуживающей отрасли на расчетный срок принимается 7 человек.

3.3. Население

Согласно данным, предоставленным отделом муниципальной статистики Администрации Шалинского городского округа Свердловской области, население д. Мартьяново составляет 110 человек.

За период с 2001 г. по 2009 г. население деревни резко сократилось со 129 до 100 человек, а с 2009 по 2011 увеличилось на 10 человек (данные отдела муниципальной статистики).

За период с 2001 г. по 2011 г. в деревню прибыло 54 человека, убыло 39 человек, за этот период рождаемость составила 9 детей, смертность – 47 человек (данные Управления администрации ШГО по д. Мартьяново).

Отсутствие в деревне физкультурно-спортивных и оздоровительных учреждений, а также недостаточно развитое медицинское обслуживание, негативно влияет на состояние здоровья населения, и как следствие на уровень смертности, который превышает рождаемость. Данная возрастная структура населения отражает кризисную демографическую ситуацию, характерную для РФ в целом.

Динамика естественного и миграционного движения населения представлена в таблице 3.3.1.

Динамика движения населения деревни*

Таблица 3.3.1.

| Годы | Население всего, Тыс.чел. | Естественное движение, чел. |  | Естественный прирост, % | Механическое движение, чел. |  | Результат мех. Движения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло |  | Прибыло | Убыло |  |
| 2001 | 129 | 1 | 4 | -3 | 6 | 7 | -1 |
| 2002 | 122 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 |
| 2003 | 120 | - | 8 | -8 | 6 | 6 | 0 |
| 2004 | 121 | - | 7 | -7 | 4 | 1 | +3 |
| 2005 | 122 | - | 5 | -5 | 2 | 1 | +1 |
| 2006 | 117 | 1 | 3 | -2 | 1 | 6 | -5 |
| 2007 | 112 | - | 8 | -8 | 4 | 4 | 0 |
| 2008 | 100 | 1 | 3 | -2 | 8 | 1 | +7 |
| 2009 | 100 | 2 | 5 | -3 | 10 | 3 | +7 |
| 2010 | 109 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 |

* Статистические показатели предоставлены Управлением администрации ШГО по д. Мартьяново

Современная структура трудовых ресурсов деревни представлена в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2.

|  | Показатели | На 2011 г. /2031г.(%) | Рекомендуемый норматив (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего трудоустроенного населения: в т.ч. - градообразующие отрасли (включая предприятия с. Чусовое); - обслуживающая отрасль. | 33.0/47.0 29.0/42.0 4.0/5.0 | 50 30 – 33 19 – 20 |
| 2 | Население трудоспособного возраста, не занятое в экономике деревни. | 11.0/2.0 | 5 – 6 |
| 3 | Несамодеятельное население | 56.0/51.0 | 45 – 48 |

Учитывая современный уровень развития деревни, сложившуюся трудовую структуру и динамику естественного и миграционного прироста, Генеральным планом принята расчётная численность населения 130 человек.

4. Основные направления градостроительного развития

4.1. Территория населенного пункта

Деревня Мартьяново в границах населенного пункта занимает 121,91 га. Средневзвешенная плотность населения в селитебной зоне составляет 0,9 чел./га, что является довольно низким показателем, характерным для малых сельских населенных пунктов. Территория деревни используется достаточно интенсивно, практически всю территорию деревни занимают кварталы усадебной застройки.

Современный баланс территории поселка по функциональному использованию приведен в таблице 4.1.1

Баланс территории по функциональному использованию

Таблица 4.1.1

| № пп | Функциональная зона | Исходный год, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые зоны | 70,79 | 58,07 |
| 1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 70,79 | 58,07 |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 1,07 | 0,88 |
| 2.1. | Зона объектов торговли | 0,09 | 0,07 |
| 2.2. | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,54 | 0,44 |
| 2.3. | Зона отдыха | 0,44 | 0,36 |
| 3. | Природные зоны | 38,87 | 31,89 |
| 3.1. | Зона озелененных территорий специального назначения | 15,47 | 12,69 |
| 3.2. | Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) | 1,11 | 0,91 |
| 3.3. | Зона лесов | 7,35 | 6,03 |
| 3.4. | Зона водных объектов | 14,95 | 12,26 |
| 4. | Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,20 | 7,55 |
| 4.1. | Зона объектов связи | 0,09 | 0,07 |
| 4.2. | Зона объектов автомобильного транспорта | 9,11 | 7,47 |
| 5. | Зоны специального назначения | 1,97 | 1,62 |
| 5.1. | Зона кладбищ | 1,97 | 1,62 |
|  | Итого | 121,91 | 100,00 |

Вывод:

Анализ современного использования земель поселка свидетельствует в первую очередь об интенсивном использовании земель населенного пункта. Более половины деревни занято жилой и общественно-деловой застройкой.

4.2. Комплексная оценка территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территории д. Мартьяново были определены следующие проектные ограничения:

- СЗЗ промышленных предприятий и кладбищ;

- охранные зоны ЛЭП и подстанций;

- береговая полоса, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона рек;

- зоны санитарной охраны водозаборных скважин;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления, подтопления – затопления грунтовыми водами, нарушенные, заболоченные территории).

Размеры санитарно-защитных зон предприятий и объектов коммунального хозяйства были приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», поскольку проекты СЗЗ на предприятиях д. Мартьяново отсутствуют.

Размеры санитарно-защитных зон основных предприятий, коммунальных и прочих объектов приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

| № | Предприятия, объекты коммунального хозяйства | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ферма ООО «Дом» | 300 |
| 2. | Кладбище | 50 |

Согласно главе 5 пункт 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в границах СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

- территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, детских площадок;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно порядку установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 (редакция от 21.12.2018).

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Таблица 4.2.2

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |

Береговая полоса, прибрежная защитная и водоохранная зоны определены согласно Водного кодекса РФ (№74 – ФЗ от 03.06.2006) и составляют:

- береговая полоса реки Чусовая – 20 м;

- береговая полоса руч. Ельчевка – 5м;

- прибрежная защитная зона – 50 м;

- водоохранная зона реки Чусовая – 200м;

- водоохранная зона ручья Ельчевка –50м

Согласно статье 6 пункту 6 Водного Кодекса РФ береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м, предназначенную для общего пользования. Согласно статье 27 пункту 8 Земельного кодекса РФ в границах береговой полосы запрещено формирование земельных участков.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65, пункты 15, 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65, пункт 16).

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления и подтопления устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Положение о зонах затопления, подтопления утверждается Правительством Российской Федерации. Границы зон затопления и подтопления установлены в соответствии с требованиями законодательства и внесены в ЕГРН. Настоящий генеральный план подготовлен на основании сведений ЕГРН в части границ зон затопления и подтопления.

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются соответствии со статьей 26 ФЗ от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» для автомобильных дорог за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, прилегающие с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков и их частей. Охранные зоны автомобильных дорог (придорожные полосы) создаются для обеспечения необходимых условий использования автомобильных дорог (для нормального процесса реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких дорог) и их сохранности, обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности граждан. Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, режим использования земель в границах таких полос определятся в соответствии с Земельным кодексом и законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

В придорожных полосах автомобильных дорог запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасного дорожного движения Министерства внутренних дел РФ;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкции, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Размеры придорожных полос составляют: для региональных автодорог IV категории – 50 м, для V категории – 25 м.

Проложение планируемых к размещению коммуникаций и инженерных сетей в границах населенного пункта вдоль автодорог регионального значения следует предусмотреть на расстоянии не менее 5 метров от подошвы насыпи или внешней бровки кювета автодороги. Пересечение автомобильных дорог регионального значения подземными коммуникациями предусмотреть под прямым углом.

Размеры зон санитарной охраны источников водоснабжения приняты в соответствии с СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» и составляют: первый пояс ЗСО – 50м, второй – 100м, третий – 200м. Для всех артезианских скважин необходимо разрабатывать проект ЗСО. Требуется разработка проектов границ зон санитарной охраны и проведение работ по установлению границ в соответствии с требованиями законодательства.

Режим использования территорий зон санитарной защиты подземных источников водоснабжения (водозаборных скважин) определен в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В границах первого пояса ЗСО запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению источника водоснабжения и водопроводных сооружений;

- применение ядохимикатов, удобрений; стирка, купание; водопой скота;

- спуск любых сточных вод.

В границах второго и третьего поясов ЗСО запрещается:

- выявление, восстановление старых скважин и бурение новых, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование отходов, разработки недр земли;

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и их применение;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

При разработке настоящего генерального плана учтено, что деревня граничит с особо охраняемой природной территорией областного значения (далее – ООПТ) – Природный парк «Река Чусовая» (частично), местоположение которого определено постановлением Правительства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (учетный номер в ЕГРН 66.00.2.38).

Кроме того, д. Мартьяново находится в непосредственной близости от памятника природы – «Мартьяновская излучина» (далее – Памятник природы), режим особой охраны которой установлен Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области» (рис. 4.2.1.).

Рисунок 4.2.1. Карта-схема расположения ООПТ «Мартьяновская излучина»

При принятии градостроительных решений по освоению территории поселка следует руководствоваться картой зон с особыми условиями использования территорий.

Баланс территории по результатам комплексной оценки представлен в таблице 4.2.3.

Баланс территории д. Мартьяново по результатам комплексной оценки.

Таблица 4.2.3.

|  | Наименование | Площадь, Га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории, не подлежащие застройке |  |  |
| 1.1. | По инженерно-техническим требованиям: |  |  |
|  | - зоны затопления | 21,19 | 17,38 |
|  | - зона подтопления | 20,15 | 16,53 |
|  | - водных объектов | 10,24 | 8,40 |
| 1.2. | В связи с регламентами использования территории: |  |  |
|  | - береговая полоса | 22,26 | 18,26 |
|  | - охранные зоны ЛЭП | 5,17 | 4,24 |
|  | - первый пояс ЗСО | 1,55 | 1,27 |
|  | - водоохранные | 76,62 | 62,85 |
|  | - зона озеленения | 13,79 | 11,31 |
| 2. | Территории условно благоприятные для застройки |  |  |
| 2.1. | В связи с регламентами использования территории: |  |  |
|  | - СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства и кладбищ | 14,305 | 11,73 |
|  | - прибрежная защитная зона | 36,11 | 29,62 |
| 3. | Территории благоприятные для застройки |  |  |
| 3.1. | - застроенные территории (жилая и общественная застройка) | 58,04 | 47,61 |
|  | Всего площадь населенного пункта, га | 121,91 |  |

Выбор территории для развития д. Мартьяново

В результате комплексной оценки территории д. Мартьяново, учитывая характер использования земель, размещение производственных объектов, границы санитарно-защитной зоны, охранной зоны ЛЭП, границы поясов ЗСО источников водоснабжения, природных и гидрологических факторов, были сделаны следующие выводы:

- в соответствии с положениями Водного кодекса РФ, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция) не предусматривается застройка береговых полос, охранных зон ЛЭП, границы первого пояса ЗСО источников водоснабжения (родника); не предусматривается жилая и общественная застройка в границах СЗЗ предприятий;

- рекомендуется вынос участков жилых территорий, находящихся в собственности, попадающих в границы СЗЗ животноводческой фермы (за расчетный срок реализации настоящего генерального плана, т. е. после 2032 г.);

- проектные ограничения не создают значительных препятствий для градостроительного освоения земель населенного пункта при условии сохранения существующего планировочного каркаса.

4.3. Граница населенного пункта

На исходный год проектирования – 2011 – материалы утвержденной границы населенного пункта отсутствуют. Генеральным планом принята трассировка границы населенного пункта, определенная Заказчиком (Управление архитектуры, градостроительства и землепользования Шалинского городского округа) и сформированная на основе кадастрового деления территории округа.

Площадь д. Мартьяново в проектируемых границах населенного пункта составит 108,22 га.

Границы населенного пункта д. Мартьяново установлены с учетом сведений ЕГРН о местоположении границы Шалинского лесничества, (реестровый номер 66:00-6.874).

Пересечения земель лесного фонда по сведениям ЕГРН с границами населенного пункта д. Мартьяново отсутствуют.

Перечень земельных участков, которые исключаются из проектируемых границ населенного пункта с указанием категорий земель, к которым планируется отнести земельные участки, и цели их планируемого использования приведен в таблице 4.3.1. Границы населенного пункта (в том числе проектируемая) отображены в графической части Генерального плана на Карте границ населенного пункта. Координаты точек проектируемой границы д. Мартьяново приведены в Приложении 1.

Предложение по исключению земельных участков из границы д. Мартьяново

Таблица 4.3.1

| № п/п | Кадастровый номер/ местоположение | Существующая категория земель и вид использования | Планируемая категория земель | Площадь исключаемых земель, кв.м. | Информация о планируемом использовании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неразграниченные земли | Земли водного фонда | Земли водного фонда | 46945 | для размещения водных объектов |
| 2 | Неразграниченные земли | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда | 89922 | для природных ландшафтов |
| Итого: |  |  |  | 136867 |  |

4.4. Планировочная организация территории

Деревня Мартьяново имеет довольно компактную планировочную структуру. Природная ось – река Чусовая делит деревню на два планировочных образования. Застройка на левом берегу р. Чусовая имеет чёткую компактную планировочную структуру. В центральной части располагается общественный центр деревни - библиотека, ФАП, церковь и магазин. На правом берегу застройка менее упорядочена, носит хаотический характер.

Въезд на территорию деревни Мартьяново осуществляется со стороны с. Чусовое и п. Илим у южной границы населённого пункта. Связь между правобережной и левобережной частями осуществляется через пешеходный мост.

Главную улицу выделить нельзя, так как в деревне Мартьяново всего 4 улицы: Центральная и Береговая (на левом берегу), Нагорная и Заречная (на правом берегу).

4.5. Развитие природного комплекса

Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие от производственных процессов, движения автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов.

В настоящее время система общего пользования озеленения представлена случайными, как правило неблагоустроенными участками озеленения.

На территории деревни проводятся работы по благоустройству: организация газонов, клумб на участках общественных зданий. Однако эти мероприятия дают преимущественно презентационный эффект, проблема озелененных территорий общего пользования для отдыха населения так и остается нерешенной. На территории деревни отсутствуют благоустроенные пляжные зоны, площадки для отдыха у воды, не организованы места проведения массовых праздничных мероприятий. Участки зеленых насаждений на территории населенного пункта не удовлетворяют нормативную потребность населения в озелененных территориях общего пользования (12 м2 на одного жителя, согласно НГПСО 1-2009.66).

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок составит 1,11 га (более 100 м² на человека), площадь озеленения специального назначения – 13,82 га.

На территории Шалинского городского округа Приказом Рослесхоза от 27.12.2021 г. №995 созданы и установлены границы лесопарка «Городские леса Шалинского городского округа», в соответствии с Уведомлением Росреестра от 21.01.2022 г. №3.13-00285/22 внесены в ЕГРН городские леса на площади 1379,4256 га. В границах д. Мартьяново городские леса отсутствуют.

4.6. Развитие селитебных территорий

В настоящее время жилой застройкой занято 70,79 га (58,07% территории деревни).

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальных домов. Жилой фонд настоящее время составляет 2060м² общей жилой площади. Средняя обеспеченность общей жилой площадью в д. Мартьяново составляет 18,7 м²/чел. В целом состояние жилого фонда удовлетворительное.

Средняя плотность населения на территории жилых кварталов составляет 2590 м²/чел.

Улучшение жилищных условий, с учётом перспективной численности населения, предусматривается за счёт нового коттеджного строительства за счёт упорядочения существующей застройки.

Параметры жилых территорий и объёмы нового жилищного строительства определены исходя из перспективной численности населения и обеспеченности жилым фондом:

на расчётный срок (2031 г): численность населения деревни: 130 человек; обеспеченность при коттеджной застройке – один коттедж на одну семью (коэффициент семейственности -3,0).

Таким образом, объёмы нового жилищного строительства составляет:

- на расчётный срок:

- коттеджное строительство - 26 коттеджей;

Структура нового жилищного строительства следующая: усадебный жилой фонд (2600.м² или 26 коттеджей, из расчёта, что площадь одного коттеджа равна 100 м²).

4.7. Развитие социальной инфраструктуры

В настоящие время социальная инфраструктура д. Мартьяново представлена следующими учреждениями:

- Библиотека;

- Магазин продовольственных и промтоваров;

- ФАП.

Учреждения образования, физкультуры и спорта, предприятия бытового обслуживания и общественного питания в деревне отсутствуют.

В настоящее время в деревне 12 учеников. Все школьники обучаются в с. Чусовое, до школы ходит школьный рейсовый автобус. На расчётный срок Генерального плана строительство школы в д. Мартьяново не предусмотрено в связи с малой численностью жителей. Генеральным планом Шалинского городского округа предусмотрены места в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, физкультурно-оздоровительных учреждениях, больнице с. Чусовое с учетом потребностей жителей д. Мартьяново.

В д. Мартьяново расположена часовня, а также учреждение внепоселкового значения – туристическая база на 50 мест с гостиницей.

Генеральным планом предусмотрено размещение спортивной площадки и магазина смешанного ассортимента в центральной части поселка вдоль ул. Центральная.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания

(для перспективной численности- 130 человек)

Таблица 4.7.1

|  | Наименование объектов | Норматив на 1000 чел. | Потребность по норме | Наличие на исходный год/новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | 50 | 6,5 | в с.Чусовое |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | 112 | 15 | в с.Чусовое |
| 3. | Учреждения дополнительного образования | 22 | 3 | в с.Чусовое |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 4. | Фельдшерско-акушерские пункты | 1 | - | 1 |
|  | Объекты торговли и питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 5. | Предприятия торговли, м² торговой площади на 1000 чел. | 240 | 31,2 | 59/60 |
| 6. | Предприятия общественного питания, посадочных мест | 31 | 4 | -/- |
| 7. | Предприятия бытовых услуг, рабочее место | 4 | 0,52 | -/- |
| 8. | Бани, мест | 7 | 0,91 | - |
|  | Культура и искусство |  |  |  |  |
| 9. | Учреждения культуры клубного типа, мест | 100 | 13 | -/- |
|  | Иные объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 10. | Физкультурно-оздоровительные клубы | 30 | 3,9 | в с.Чусовое |
| 11. | Плоскостные спортивнее сооружения, м² | 975 | 126,8 | -/800 |
| 12. | Спортивные залы, м² | 210 | 27,3 | -/- |
| 13. | Отделения и филиалы банка, операционное место | 1 | - | в с.Чусовое |
| 14. | Отделении связи | 1 объект на сельскую администрацию | - | в с.Чусовое |

Расчет произведен в соответствии с положениями «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66.

Учитывая нормативные потребности, Генеральным планом принято:

- строительство магазина смешанного ассортимента;

- строительство и оборудование спортивной площадки в центре деревни.

4.8. Организация производственных территорий

В настоящее время на территории д. Мартьяново функционирует одно производственное предприятие, составляющих основу экономики деревни – ООО «Дом», включающая животноводческую ферму на 100 голов. Ферма расположена за границей населенного пункта. Также за границей деревни размещен склад минеральных удобрений.

Генеральным планом предусмотрено развитие производственной отрасли на базе существующего предприятия.

Кроме того, Генеральным планом предусмотрена организация СЗЗ фермы, равной 300 м с посадкой санитарно-защитного озеленения со стороны жилой застройки.

4.9. Организация транспортных связей

Внешнее транспортное сообщение деревни Мартьяново осуществляется по автодороге местного значения, связывающей данный населенный пункт с автодорогой в направлении города Первоуральск. Расстояние до города Екатеринбург по сети автодорог области составляет 150км. Ближайшая железнодорожная станция располагается на территории поселка Илим. По территории д. Мартьяново проходит один межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №698 «р.п. Шаля АС – р.п. Староуткинск» (по ул. Центральная).

Автодороги регионального значения

Таблица 4.9.1.

| Код дороги | Направление | Категория | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 5803190 | Подъезд к д. Мартьяново от км 86+535 а/д «г. Первоуральск – п.г.т. Шаля» | IV | 1,003 |

Селитебная зона села представлена индивидуальной жилой застройкой, разделенной рекой на 2 образования.

Улично-дорожная сеть деревни характеризуется низкой степенью благоустройства:

- отсутствие капитального покрытия проезжих частей и их четкой трассировки по территории деревни;

- отсутствие тротуаров, для движения пешеходов;

- отсутствие освещения улиц;

- отсутствие средств организации движения транспорта и пешеходов (дорожные знаки и разметка).

Проектные предложения направлены на исправление сложившихся недостатков уличной сети, ее дальнейшее развитие и повышения уровня благоустройства деревни в целом.

Генеральным планом предусмотрено разделение улиц деревни по категориям, в зависимости от их назначения в организации транспортных связей, что определяет характеристики профилей улиц (ширина проезжей части, тротуаров, газонов), предельные плановые и вертикальные положения (минимальные и максимальные радиусы поворота, уклоны продольного профиля проезжих частей) в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2012.

Улично-дорожная сеть включает главную, основные и второстепенные улицы и поселковую автодорогу. Главная улица (улица Центральная) обеспечивает выход на автодорогу местного значения, основные осуществляют связи жилых территорий с главной, обеспечивают выход на автомобильный и пешеходный мосты, поселковая автодорога обслуживает передвижения хозяйственного назначения.

Генеральным планом предусмотрено:

- увеличение протяженности УДС деревни за счет строительства улиц основного и второстепенного значения для транспортного обслуживания существующих и проектируемых участков индивидуальной жилой застройки;

- четкая трассировка улиц, формирующая планировочную структуру деревни;

- организация парковочных площадок легковых автомобилей, возле общественного центра деревни;

- реконструкция проезжих частей улиц, устройство капитальных покрытий, организация тротуаров, освещения, установка дорожных знаков, нанесение разметки, в соответствии с установленной категорией улиц деревни.

Сводные показатели раздела таблица

Таблица 4.9.2.

| Показатели | Сущ. показатели | Проект. показатели |
| --- | --- | --- |
| Улицы/дороги с некапитальным покрытием | 3,9 | 0 |
| Улицы/дороги с капитальным покрытием, из них: главная улица, км основные улицы, км второстепенные улицы, км поселковая автодорога, км | 2,55 1,05 1 0,5 0 | 6,45 1,05 2,9 2 0,5 |
| Плотность УДС с капитальным покрытием проезжих частей, в пределах границ деревни, км/км2 | 2,8 | 5,3 |
| Количество пешеходных мостов | 1 | 1 |
| Количество автомобильных мостов, с организацией движения пешеходов | 0 | 0 |
| Количество автозаправочные станции | 0 | 0 |
| Количество станций технического обслуживания | 0 | 0 |

4.10 – 4.15. Развитие инженерной инфраструктуры

4.10. Водоснабжение

Раздел разработан на основании анализа исходных данных, представленных администрацией д. Мартьяново:

- схема источников водоснабжения и водопроводных сетей д. Мартьяново;

- топографическая съемка;

- пожелания администрации по развитию системы водоснабжения села;

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети";

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод»

Гидрогеологические условия

На основании материалов Физико-географической и геологической характеристики Свердловской области (компиляция из отчетов Герасименко Б.Н. «Карта ресурсов подземных вод Свердловской области масштаба 1:300 000 и ресурсов подземных вод Свердловской области масштаба 1:500 000), а также материалов ОПЗ проекта районной планировки Шалинского административного района Свердловской области, ОПЗ Генерального плана, совмещенного с ПДП п. Шаля («СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 1981 и1992г.), при проектировании разделов «Водоснабжение» и «Водоотведение» принято:

- дебиты источников от 0,2 до 30 л/сек;

- воды гидрокарбонатно-кальциевого и карбонатно-кальциево-магниевого типа;

- современные аллювиальные отложения располагают источниками с дебитом 0,1-0,5л/сек;

- грунтовые воды залегают на глубине до 1м в поймах рек и от 1 до 2,5м на понижениях, тяготеющих к поймам участках;

- на большей части территории зеркало грунтовых вод залегает на глубине от 2,5 до 5,0 м и более метров. В весенне-осенний период возможно поднятие воды на 1,5 метра выше замеренного;

- по химическому составу подземные воды повышено жесткие, агрессивны к бетону и фильтрующей среде коренных пород и гравийных грунтов, в глинистых грунтах воды не агрессивны;

- промерзание грунтов достигает 2м на открытых участках.

Существующее положение

По данным на 2011 год фактический расход питьевой воды составлял 3,8м3/сут. (1400 м3/год).

Деревню снабжают водой две скважины:

- артезианская скважина, расположенная у здания молочно-товарной фермы за границей населенного пункта, подает воду в распределительную сеть из стальных трубопроводов диаметром 50 мм вдоль ул. Центральной на расстоянии около 1000м, затем ответвление под углом 90 ºналево по ходу движения воды к ул. Береговой, где протяженность трубопровода около 500 м;

- скважина по ул. Нагорная (правый берег р. Чусовая). От данной скважины нет водопроводных сетей. Данных о дебете и расходе нет.

Зоны санитарной охраны

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

- первый пояс-зона строгого режима;

- второй и третий пояса – зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. По данным паспортов скважин №8330 и №40 водоупорный слой глины между водоносным горизонтом и дневной поверхностью составляет 2-7,8м, СЗЗ для защищенных горизонтов составляет 30 м.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений (водонапорные башни) совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

Практически на всех источниках водоснабжения д. Мартьяново размеры зон санитарной охраны I пояса не соответствуют нормативным требованиям. В этом случае возможно ухудшение качества подземных вод, особенно в тех местах, где в зоне строгого режима оказываются нарушены слои глины. Практика эксплуатации скважин в подобных условиях показывает, что со временем в добываемой воде появляются нитраты, бактериальное загрязнение, и тогда для достижения нормативного качества требуется дополнительная обработка воды.

Проектное решение

Проектное предложение разработано в соответствии с НГПСО 1-2009.66.

Расчетный расход воды принят 125 л/ сутки на человека. Настоящим Генеральным планом количество жителей на 2031 год (расчетный год) принято 130 человек. Общий расход воды составит (125л/чел×130 чел)=16,25 м3 в сутки исходя из того, что на расчетный срок весь жилой фонд будет благоустроен и обеспечен санитарно-техническими приборами: душем, умывальником, унитазом и мойкой.

Таблица расходов воды для объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 4.10.1.

| NN п. п. | Наименование объектов | Количество водоразборных точек. | Расход воды в л/сек | Общий расход вл/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Библиотека | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 0,22 | 0,22 |
| 3. | Магазин | 1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Итого | 4 | 0,42 | 0,42 |

Генеральным планом предусмотрено:

-в жилых кварталах на левом берегу р. Чусовой по ул. Центральной и Береговой к существующим трубопроводам водоснабжения dy=50 мм врезать проектируемые водоводы из стальных водогазопроводных труб dy=50м по ГОСТ 3262-75 с устройством усиленной гидроизоляции, глубина залегания труб 2,1м;

- в жилых кварталах на правому берегу реки Чусовой по ул. Нагорная от существующей скважины расчетный расход питьевой воды 10м3 в сутки (0,40м3/ час);

- водоводы из стальных водогазопроводных труб dy=50мм по ГОСТ 3262-75 прокладываются вдоль ул. Заречной и Нагорной на глубине 2,1 м с устройством усиленной гидроизоляции;

- в северо-восточной части деревни разместить артезианскую скважину, соединить скважины в замкнутую сеть;

- забор воды для нужд пожаротушения осуществляется из р. Чусовой в соответствии с нормами ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Необходимо получение лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод

Вывод. Водоснабжение д. Мартьяново на расчетный срок Генерального плана предусмотрено за счет трех артезианских скважин, суммарное водопотребление составит 16 м3 в сутки.

4.11. Водоотведение

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения».

Существующее положение

В поселке нет централизованной системы водоотведения. Большая часть застройки – домовладения усадебного типа, оборудованные выгребными ямами или индивидуальными септиками.

Население жилой застройки, не оборудованной выгребами, пользуется надворными туалетами.

Проектное предложение

Настоящим генеральным планом не предусмотрено создание централизованной системы канализования. Канализование частного сектора предлагается осуществлять с использованием локальных индивидуальных септиков и выгребных ям. Водоотведение объектов социально-бытового обслуживания населения осуществляется с применением локальных систем (септики, выгребные ямы) с последующей ликвидацией сточных вод путем транспортировки на существующие очистные сооружения в п.г.т. Шаля.

4.12. Теплоснабжение

Раздел разработан на основе анализа исходных данных:

- геодезическая съемка М 1:5000;

- технические условия для разработки раздела «Теплоснабжение».

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология»;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Климатологические данные для проектирования

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -35ºС

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,4° С

Продолжительность отопительного периода 235 суток

Существующее положение

Источником теплоснабжения потребителей в деревне Мартьяново является печное отопление. Вид топлива – дрова. Сетей теплоснабжения в д. Мартьяново – нет. Размещение объектов теплоснабжения настоящим генеральным планом не предусмотрено.

4.13. Газоснабжение

Раздел разработан на основании анализа исходных данных:

- Расчет предполагаемого объема потребления природного газа в населенных пунктах в Шалинском городском округе, предоставленный администрацией Шалинского городского округа;

- Генеральный план д. Мартьяново;

- Схема газоснабжения д. Мартьяново Шалинского городского округа.

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология»;

При проектировании были приняты следующие климатологические данные:

- Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -35º С

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,4° С

- Продолжительность отопительного периода 235 суток.

Существующее положение

В настоящее время д. Мартьяново не газифицирован. Отопление индивидуальных жилых домов усадебного типа в основном печное. Централизованное теплоснабжение объектов соцкультбыта осуществляется от котельной №1, основным топливом которой является - уголь.

Настоящим Генеральным планом не предусмотрены мероприятия по газификации населенного пункта.

4.14. Электроснабжение

Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка, для разрабатываемого генерального плана, д. Мартьяново Шалинского городского округа Свердловской области рассчитывалась на основании СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Москва 2004г. и справочника по проектированию электрических сетей под редакцией Файбисовича Д.Л. 2006г.

Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок (кВт/ индивидуальный жилой дом) приняты 4,5кВт на дом.

Приготовление пищи в жилых домах малой этажности принято на природном газе, на предприятиях общественного питания принято на электрической энергии. В помещениях общественных зданий различного назначения удельные нагрузки энергопотребления приняты с учетом кондиционирования воздуха и cosφ.

Таблица 4.14.1.

| № п.п | Наименование | Прим. | Эл.нагрузка (сущ/проект) кВт | Расчетная нагрузка кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующие дома 105шт |  | 473,0 |  |
|  | Проектируемые дома 25шт | проект | 113,0 |  |
| 1 | Библиотека |  | 5,0 |  |
| 2 | Спорт площадка | проект | - |  |
| 3 | ФАП |  | 10,0 |  |
| 4 | Магазин 59,0м2 |  | 14,0 |  |
|  | Магазин | проект | 14,0 |  |
|  | Ферма |  | 40 |  |
|  | Итого: |  | 542/127 |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ПРИ kс-0,65: |  | 352,3 / 82,55 | 446,1 |

Источники питания, распределительные пункты и схемы электроснабжения

Основными потребителями электроэнергии в селе являются жилые дома с газовыми плитами для приготовления пищи, ферма и объекты соцкультбыта, а также водопроводные сооружения, насосные станции, канализационные и очистные сооружения.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к II; III категориям.

Электроснабжение предлагается осуществить от трех существующих понижающих п/ст 10/0,4кВ, максимально приблизив к узлу нагрузок, с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА.

Сечение и потребное количество провода для прокладки ЛЭП-10кВ определить при дальнейшем рабочем проектировании.

4.15. Телефонизация

Данный раздел Генерального плана выполнен на основании ТЗ выданных ОАО «Ростелеком» Свердловский филиал электросвязи. Настоящим разделом Генерального плана определялось потребное количество телефонов ГТС. Необходимое число телефонов определялось по нормам ОАО «Связьинформ». В случае недостаточного количества телефонов ГТС в настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой связи "Мотив". В поселке установлен спутниковый таксофон (двусторонняя связь). Вышка сотовой связи расположена в северо-западной части населенного пункта.

Проектируемое потребное количество телефонов ГТС составляет 140шт. Также предусмотрена прокладка новой волоконно-оптической линии связи с количеством оптических волокон (ОВ) не менее 16 пар.

На данном этапе проектирования радиофикация села не предусмотрена, а в качестве системы оповещения приняты ревуны.

4.16. Функциональное зонирование территории

Типы функционального назначения, принятые в Генеральном плане

Зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны. На территории д. Мартьяново устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

- Природные территории, в том числе:

- природоохранные:

озеленение специального назначения;

- природно-рекреационные:

реки и водоемы;

озеленение общего пользования;

сельскохозяйственные угодья.

- Жилые территории, в том числе:

- усадебной и коттеджной застройки;

- застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- Общественно-деловые территории;

- зона объектов культуры и массового спорта;

- Производственные территории, в том числе:

- производственные зоны;

- Территории специального назначения, в том числе:

- кладбища;

- Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе:

- территория первого пояса ЗСО скважин;

- зона автомобильного транспорта;

- зона объектов водоснабжения;

- зона объектов электроснабжения;

- Зона объектов газоснабжения.

- Прочие территории, в том числе:

- болота, заболоченные территории, пустыри и т.д.;

Деление территории на зоны отражено на Карте функциональных зон, исходя из проектных решений по преобразованию планировочной и архитектурно-пространственной структуры поселка.

При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы поселка (главные улицы, улицы в жилой застройке, коридоры магистральных инженерных коммуникаций, естественные границы);

- границы и характер землепользования;

- категории земель и связанных с землепользователями природных ресурсов и недвижимости.

Вывод.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана д. Мартьяново являются основой для последующей разработки «Правил землепользования и застройки территории д. Мартьяново» – базового юридического инструмента регулирования отношений в сфере использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана д. Мартьяново позволяют, путем разработки нормативно-правовых документов, обеспечить:

- условия формирования территории д. Мартьяново в соответствии с перспективами его развития;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение природной среды и поддержание здоровья населения.

В результате реализации архитектурно-планировочных решений структура использования территорий деревни претерпит следующие изменения:

- исключение зон лесов;

- уменьшение зон водных объектов;

- изменение структуры зон населенного пункта.

Показатели использования территории поселка приведены в таблице 4.16.1.

Сводный баланс территории д. Мартьяново по функциональному зонированию.

Таблица 4.16.1.

| № пп | Функциональная зона | Исходный год, га | % к итогу | Планируемый период, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые зоны | 70,79 | 58,07 | 70,79 | 65,41 |
| 1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 70,79 | 58,07 | 70,79 | 65,41 |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 1,07 | 0,88 | 1,07 | 0,99 |
| 2.1. | Зона объектов торговли | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
| 2.2. | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 0,54 | 0,44 | 0,54 | 0,50 |
| 2.3. | Зона отдыха | 0,44 | 0,36 | 0,44 | 0,41 |
| 3. | Природные зоны | 38,87 | 31,89 | 25,19 | 23,27 |
| 3.1. | Зона озелененных территорий специального назначения | 15,47 | 12,69 | 13,82 | 12,77 |
| 3.2. | Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) | 1,11 | 0,91 | 1,11 | 1,03 |
| 3.3. | Зона лесов | 7,35 | 6,03 | - | - |
| 3.4. | Зона водных объектов | 14,95 | 12,26 | 10,25 | 9,47 |
| 4. | Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,20 | 7,55 | 9,20 | 8,50 |
| 4.1. | Зона объектов связи | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
| 4.2. | Зона объектов автомобильного транспорта | 9,11 | 7,47 | 9,11 | 8,42 |
| 5. | Зоны специального назначения | 1,97 | 1,62 | 1,97 | 1,82 |
| 5.1. | Зона кладбищ | 1,97 | 1,62 | 1,97 | 1,82 |
|  | Итого | 121,91 | 100,00 | 108,22 | 100,00 |

5. Перечень первоочередных мероприятий по развитию территорий

Комплекс первоочередных мероприятий сформирован на основе Перечня планируемых мероприятий по развитию территорий и инфраструктуры д. Мартьяново, в увязке с долгосрочными градостроительными преобразованиями, предусматриваемыми настоящим Генеральным планом.

Комплекс первоочередных градостроительных мероприятий сформирован по следующим направлениям: жилищное строительство, социальная инфраструктура, зеленая зона поселка, инженерная и транспортная инфраструктуры.

1. В области жилищного строительства.

1.1. Объем нового жилищного строительства на 1 очередь – 1,5 тыс. м2 общей жилой площади, в т.ч. 1-2-х этажного усадебного – 1,5 тыс. м2 (100%).

Новое жилищное строительство предусмотрено за счёт упорядочения существующей усадебной застройки.

2. Развитие социальной инфраструктуры.

2.1. Достижение 100%-ной обеспеченности социально-гарантированными объектами культурно-бытовой сферы.

2.2. Физкультура, спорт:

  - строительство спортивной площадки;

2.3. Объекты культуры, отдыха и обслуживания:

- строительство магазина смешанного ассортимента.

3. Улично-дорожная сеть.

3.1. Реконструкция существующих улиц, дорог и тротуаров с приведением их в нормативное техническое состояние, в т.ч. расширение проезжей части, организация озеленения главных улиц, системы освещения улиц и дорог.

4. Развитие инженерной инфраструктуры.

4.1. Водоснабжение:

  - анализ качества воды и организация, в случае необходимости, водоподготовки.

  - внедрение системы обеззараживания воды (бактерицидные установки).

  - установка приборов учета на существующих скважинах.

  - получение лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод.

  - создание проектов санитарно-защитных зон скважин.

  - бурение скважины для водоснабжения в северо-восточной части села и строительство в этой зоне сетей водопровода

6. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению ЧС

6.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование территории

Меры по антитеррористической защите

В качестве средств террора могут использоваться взрывные устройства, горючие смеси, отравляющие, радиоактивные и бактериальные вещества (аэрозоли). При этом взрывные устройства могут быть замаскированы под различные бытовые изделия.

Технические, конструктивные и организационные меры по противодействию террористическим актам целесообразно предусматривать на стадии проектирования объектов строительства микрорайона, индивидуально. Для проектируемого микрорайона, наиболее уязвимыми, являются жилые дома, а также места с массовым пребыванием людей – детские дошкольные учреждения, школы, торгово - досуговые центры и кинотеатры.

Наиболее уязвимые места в зданиях – это подвалы, лифтовые шахты, технические этажи, воздухозаборы систем вентиляции.

Для снижения результативности террористического акта при проектировании рекомендовано предусмотреть, в части касающейся:

- размещение воздухозаборов в труднодоступных и скрытых местах и оснащение их прочными решетками;

- обеспечение, по возможности, повышенной герметичности сети воздуховодов, оснащение участков сети заслонками с автоматическим приводом для отключения зараженных участков и изменения направления воздушных потоков;

- по возможности предусмотреть систему датчиков для обнаружения токсичных веществ вблизи воздухозаборов, на выходе из вентилятора;

- обеспечить контроль доступа в технический этаж здания, к просмотровым люкам, вентиляторам, фильтрам, насосам, электропитающим устройствам и т.д.;

- при интегрировании систем жизнеобеспечения в единую диспетчерскую компьютерную систему, предусмотреть информационную защиту компьютерных программ от несанкционированного доступа и попыток взлома по телефонной линии или из Интернета.

Учитывая возможность совершения террористических актов в жилых зданиях и объектах с массовым пребыванием людей, перед руководителями организаций (управляющих компаний) встают задачи, как по обеспечению их безопасности, так и по выработке и выполнению плана действий в случае поступления сообщений, содержащих угрозы террористического характера.

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного и природного характера.

Анализ возможных последствий ЧС техногенного характера.

На автопарковках (открытых), возможны аварии автотранспорта с выбросом СУГ и разливом бензина, его воспламенением и детонацией.

Возникновение поражающих факторов пожара, представляющих опасность для людей, здания и хранящихся автомобилей возможно в случае:

- при разгерметизации газобаллонного оборудования и топливных баков автомобилей, в том числе и связанных с аварией транспортных средств;

- нарушений правил эксплуатации электрооборудования, в том числе и на автомобиле;

- замыкания электропроводки;

- нарушения правил пожарной безопасности;

При возникновении аварий и ЧС возможны следующие опасные факторы:

– образование взрывоопасных зон загазованности;

– воздушная ударная волна взрывов облаков газовоздушных (ГВС) и топливно-воздушных смесей (ТВС);

– тепловое излучение при горении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых горючих веществ;

– токсичные выбросы.

Воздействие пожара (взрыва) на человека

Под критериями поражения человека понимаются количественные оценки (числовые значения характеристик) полей поражающих факторов, соответствующие определенным биологическим эффектам (смерть, механические травмы, ожоги и т.д.).

Зоной теплового воздействия называется часть пространства, примыкающая к зоне горения, в котором тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов и конструкций и делает невозможным пребывание в нем людей без специальной тепловой защиты.

Под критической плотностью теплового излучения qкр(кВт/м2) понимают такую величину теплового излучения, при которой теряет свои рабочие качества конструкционный материал, либо возможны самовоспламенение горючих веществ или ожоги незащищенной кожи человека.

Ближней границей зоны теплового воздействия является зона горения. За дальнюю границу теплового воздействия обычно принимают такое расстояние, где интенсивность теплового потока равна 3,5 кВт/м2.

Степень повреждения кожи при воздействии источника теплового поражения определяется интенсивностью источника. Обычно различают 4 степени ожогов кожи. I степень характеризуется гиперемией, II – образованием пузырей, IIIА – поражением дермы, IIIБ – некрозом всех слоев кожи. IV степень характеризуется поражением не только кожи, но и глубоких тканей.

Вероятность гибели человека при тепловом поражении зависит от степени ожогов и размеров обожженной площади, возраста и др. Данные по степени термических поражений и по исходу пострадавших представлены в таблицах 6.1.1., 6.1.2.

Классификация термических поражений от степени тяжести в зависимости от размеров обожженной площади S

Таблица 6.1.1.

| Степень тяжести | Характеристика |
| --- | --- |
| I | Ожоги II-IIIА степеней при S< 10% |
| II | Ожоги II-IIIА степеней при S< 40% или Ожоги IIIБ-IV степеней при S< 10% |
| III | Ожоги II-IIIА степеней при S< 40% или Ожоги IIIБ-IV степеней при S< 40% или Ожоги IV степени при S> 30% |
| IV | Ожоги IIIБ-IV степеней при S< 40% или Ожоги IV степени при S> 30% |

Оценка исходов у пострадавшего при термическом поражении, %

Таблица 6.1.2.

| Степень тяжести поражения | гибель | инвалидность | годность к труду |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - | - | 100 |
| II | 10 | 20 | 70 |
| III | 60 | 35 | 5 |
| IV | 100 | - | - |

Требуемая защита и допустимое время пребывания людей в зонах теплового воздействия пожаров представлены в таблице 6.1.3.

Допустимое время пребывания людей в зонах теплового воздействия пожаров

Таблица 6.1.3.

| Плотность теплового потока, кВт/м2 | Допустимое время пребывания людей, мин. | Требуемая защита | Степень теплового воздействия без средств защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | Не ограничивается | Без защиты | Болевые ощущения отсутствуют |
| 4,2 | Не ограничивается | В боевой одежде и касках | Переносимая боль через 20 с |
| 7,0 | 5 | То же | Непереносимая боль мгновенно |
| 8,5 | 5 | В боевой одежде, смоченной водой, каске | Ожоги через 20 с |
| 10,5 | 5 | То же, но под защитой струй | Мгновенные ожоги |
| 14,0 | 5 | В тепло отражательных костюмах под защитой струй | Мгновенные ожоги |
| 85,0 | 1 | То же, со средствами защиты | Мгновенные ожоги |

Воздействие теплового излучения огненных шаров, возникающих при выбросах горючих газов и жидкостей, помимо ожогов кожи может приводить также к поражению сетчатки глаз и, как следствие, к слепоте.

Степень поражения тепловым излучением огненных шаров и горящих проливов определяется величиной теплового потока q(кВт/м2), воздействующего на объект, а также временем облучения tоб (с), т.е. дозой излучения Dt = q · tоб (кДж/м2).

При быстро меняющемся тепловом потоке (в случае теплового излучения от поднимающегося огненного шара) ожоги III степени вызывает доза излучения величиной порядка Dt = 160 кДж/м2. В качестве внешней границы смертельного поражения людей при воздействии огненного шара принимается величина дозы равная 375 кДж/м2.

Оценка воздействия теплового излучения, в зависимости от времени на защищенные участки кожи человека, показана на рисунке:

Оценка воздействия теплового излучения (q) на незащищенные участки кожи человека от времени t.

1 – ожоги 1-й степени;

2 – ожоги 2-й и выше степени.

Данные о вероятности смертельного поражения, в зависимости от полученного индекса дозы излучения I = q1.33·tоб, где q в Дж/(м2 · с), а также процент пораженных при воздействии теплового излучения огненных шаров представлены в таблице 6.1.4.

Вероятность смертельного поражения в зависимости от полученного

индекса дозы излучения при огненных шарах

Таблица 6.1.4.

| Доля получивших смертельное поражение | Индекс дозы,I |
| --- | --- |
| 0,1 | 107 |
| 0,5 | 2,3 · 107 |
| 0,99 | 6,5 · 107 |

и рисунке:

.

Зависимость процента пораженных от индекса дозы теплового излучения:

1 – ожоги 1-й степени;

2 – ожоги 2-й степени;

3 – смертельные поражения.

Прямое (первичное) поражающее действие воздушных ударных волн связано с изменением давления в окружающей среде в результате прихода взрывной волны. Степень поражения человека определяется при этом целым рядом факторов: величиной избыточного давления в падающей и отраженной волнах, длительностью взрывной волны, величиной внешнего атмосферного давления, массой и возрастом человека, его ориентацией в пространстве при подходе волны и др.

Поражающее действие воздушной ударной волны характеризуется избыточным давлением во фронте волны ΔP, кПа.

Данные о поражающем действии избыточного давления взрывов на человека приведены в таблице 6.1.5.

Избыточное давление и поражение человека

Таблица 6.1.5.

| Уровень поражения | ΔР, кПа |
| --- | --- |
| Безусловное смертельное поражение Летальный исход, 50% случаев Порог смертельного поражения Тяжелая степень поражения Порог поражения человека | 500 350 200 100 3 |

Число людей, пострадавших в завалах, определяется основным фактором – степенью разрушения здания. При этом принимается:

в полностью разрушенных зданиях – пострадавших до 100 %;

в сильно разрушенных зданиях – до 60 %;

- в зданиях, получивших средние разрушения – до 10-15%, находящихся в них людей.

Число (доля) людей, пострадавших на открытой местности, при отсутствии данных принимается как 0,05.

Воздействие пожара (взрыва) на здания и сооружения

Основными поражающими факторами для зданий и сооружений при авариях являются:

- воздушная ударная волна взрывов горючих газов и паров ЛВЖ;

- тепловое излучение огненных шаров и горящих проливов ЛВЖ;

- непосредственное воздействие огня.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений приведена в таблице:

Характеристика степени разрушения здания:

- полные – полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал, и здание восстановлению не подлежит;

- сильные – разрушение большей части несущих конструкций, могут сохраниться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. Образуется завал, восстановление возможно, но в большинстве случаев, нецелесообразно;

- средние – разрушение меньшей части несущих конструкций, большая их часть сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций – стен, при этом возможно частичное разрушение второстепенных и несущих конструкции; здание может быть восстановлено;

- слабые – частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и т.д. Основные несущие конструкции сохраняются, для полного восстановления необходим капитальный ремонт;

- расстекление – разрушение оконных рам, стекол, легких перегородок и дверей – необходим ремонт.

Степени разрушения зданий от избыточного давления при взрывах

Таблица 6.1.6.

| Типы зданий | Степени разрушения и избыточные давления, КПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабые | Средние | Сильные | Полные |
| Кирпичные и каменные: Малоэтажные многоэтажные | 8-20 8-15 | 20-35 15-30 | 35-50 30-45 | 50-70 45-60 |

Предельные значения давления, приводящие к различным степеням разрушений отдельных конструктивных элементов зданий, приведены ниже, КПа:

- 0,5 – 3,0 – частичное разрушение остекления;

- 3,0 – 7,0 – полное разрушение остекления;

- 12 – перегородки, оконные и дверные рамы;

- 15 – перекрытия;

- 30 – кирпичные и блочные стены;

- 70 – металлические колонны;

- 90 – ж/б колонны.

Пожары на открытой местности и в зданиях.

Ближней границей зоны теплового воздействия является зона горения, за дальнюю границу принимают такое удаление, где превышение критического значения теплового излучения qкр может вызвать воспламенение горючих материалов (здания, сооружения, конструкции и т.п.).

Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оцениваются возможностью воспламенения горючих материалов.

Данные о критическом значении интенсивности облучения для твердых материалов, превышение которой может вызвать воспламенение смежных зданий или сооружений, в зависимости от продолжительности облучения приведены в таблицах 6.1.7., 6.1.8.

Критическая интенсивность облучения для твердых веществ

Таблица 6.1.7.

| Материал | Критическая интенсивность облучения при различной продолжительности облучения в мин., кВт/м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 15 |
| Древесина | 18,8 | 16,9 | 13,9 |
| Древесностружечная плита | 13,9 | 11,9 | 8,3 |
| Торф брикетный | 31,5 | 24,4 | 13,2 |
| Торф кусковой | 16,6 | 14,3 | 9,8 |
| Хлопок-волокно | 11,0 | 9,7 | 7,5 |
| Слоистый пластик | 21,6 | 19,1 | 15,4 |
| Стеклопластик | 19,4 | 18,6 | 15,3 |
| Пергамин | 22 | 19,7 | 17,4 |
| Резина | 22,6 | 19,2 | 14,8 |
| Уголь | - | 35 | 45 |

Воздействие теплового излучения на горючие материалы

Таблица 6.1.8.

| Излучение, кВт/м2 | Металл | Древесина | Ткань, резина |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | нет |  |
| 8,5 – 9 | Разложение, вспучивание краски | Начало разложения | Начало обугливания |
| 10,5 – 13,5 | Обгорание краски через 2 мин | Интенсивное обугливание через 5 мин | Интенсивное обугливание через 4 мин |
| 14 – 16 | То же, через 1 мин | Загорание через 5 мин | Загорание через 1 мин |
| 85 | То же, через 3 – 5 сек | Загорание через 3 – 5 сек | Загорание через 3 – 5 сек |

В случае пожара на открытой местности и в зданиях возможны людские потери от теплового воздействия и задымления. В зону теплового поражения могут попасть автомобили, находящиеся на парковках, необходима их эвакуация.

Аварии на системах жизнеобеспечения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и электроснабжение) к ЧС, связанным с потерями людей не приведут, за исключением материального ущерба и нарушения условий жизнедеятельности населения. При данных авариях необходимо оперативно отключить системы (слить воду из систем, обесточить здание), вызвать аварийные службы (эксплуатирующие организации).

К опасным аварийным явлениям, разрушительно действующим на жилые здания и сооружения, относятся: образование облаков газовоздушных (СУГ) и топливовоздушных (бензин, дизельное топливо) смесей в помещении и на местности, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение пожаров и разрушений.

В качестве зон воздействия поражающих факторов принимаются:

для воздушной ударной волны – круг с центром в месте воспламенения облака газовоздушной и топливовоздушной смеси, радиус которого (круга) определяется типом и массой вещества, типом взрывного превращения;

для теплового излучения – зона теплового излучения при пожаре – прямоугольник либо круг, размеры которых определяются массой горящих веществ, характеристиками зданий (помещений), в которых развивается пожар.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (пожара – «огненного шара», детонационной и воздушной ударной волны) и последствий аварий использовалась: ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов», «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (МЧС России М,1994г.) в соответствии с которыми проведено прогнозирование возможных последствий взрывоопасных аварий на проектируемом объекте.

Проведена оценка последствий:

- Разрушения со взрывом автомобильного бака с бензином на открытой автопарковке (взрывное превращение облака ТВС).

- Разрушения со взрывом газобаллонного оборудования на открытой автопарковке (взрывное превращение облака ГВС).

- Взрыв топливовоздушной смеси (бензин) при сливе топлива на АЗС (автоцистерна V=12 м3).

Расчет опасных зон поражающих факторов аварии, который включает:

- расчет размеров зон разлива, т.е. последующую зону пожара пролива;

- расчет зон загазованности (взрывоопасных концентраций),т.е. последующую зону поражения пожара-вспышки);

- расчет размеров зон разрушений зданий и поражения людей от ударной волны при взрыве ТВС, т.е. определение возможных проливов ЛВЖ;

- расчет размеров зон поражения людей и загорания материалов при воздействии теплового излучения, т.е. определяется возможность распространения пожара на другие объекты.

Сценарий № 1

Мгновенное разрушение топливного бака с бензином V= 60 л, без дрейфа облака ТВС на открытых автопарковках.

Определяем площадь разлива ЛВЖ (бензин), радиус взрывоопасной зоны и избыточное давление взрыва при аварийной разгерметизации топливного бака с полным объемом 0,06 м3 и при проливе всего количества бензина АИ-93, находящегося в нем.

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр бака Д, м…………………… | 0,5 |
| Степень заполнения бака………………………. | 0,85 |
| Расчетная температура воздуха tр, 0 C………………………... | 28 |
| Нижний концентрационный предел распространения пламени Снкпр , %(об)……………………………………… | 1,1 |
| Константы уравнения Антуана: А = 5,14031 В = 695,019 СА = 223,220 |  |
| Теплота сгорания Q сг , кДж · кг-1 …………………………… | 43641 |
| Температура вспышки tсвп , 0C………………………………... | 37 |
| Молярная масса Мм , кг · кмоль-……………………………... | 95,3 |

Решение:

Расход бензина, средняя скорость и полное время истечения при полной аварийной разгерметизации определяются по формулам:

М – масса бензина в баке.

М = 800 · 0,06· 0,85 = 40,8 кг.

υcр = 0,3 · √ 2 · 9,81 · 0,5 = 0,94 м · с-1 ;

G = 60 · 0,94 · 800 · 0,00785 = 354 кг · мин-1;

τ ист = М/G = 40,8/354 = 0,12 мин (7 сек).

Площадь разлива бензина, находящегося в баке, определяется по формуле:

Sp = f · e · Vж , м2 = 5 · 0,85 · 0,06 = 0,255 м2 .

Рост площади разлива бензина в зависимости от времени определять нет необходимости, так как время истечения очень мало.

Для расчета радиуса взрывоопасной зоны необходимо сначала определить интенсивность испарения, давление насыщенных паров ЛВЖ и плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре.

Расчет перечисленных параметров проводится в следующей последовательности.

Определяем давление насыщенных паров бензина по формуле:

Рн = 0,133 · 10 [5,14031 – (695,019/( 223,220 + 28)] = 0,133 · 102,37 = 31,2 кПа.

Определяем интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде по формуле:

Iр = 10-6 · 1 · 95,30,5 · 31,2 = 3,05 · 10-4 кг · с-1 · м-2 .

Определяем расчетную продолжительность поступления паров бензина в окружающее пространство с полной площади разлива по формуле:

Т = М/( Iр - Sр) = 40,8/(3,05 · 10-4 · 0,06) = 2040000 с >14400 с.

Принимаем расчетное время испарения Т = 14400 с, К = 1.

Определяем массу паров, поступивших в окружающее пространство с полной поверхности пролитого бензина, по формуле:

Мр = Iр · T · Sр = 3,05 · 10-4 · 14400 · 0,06 = 0,26 кг.

Определяем плотность паров бензина при расчетной температуре по формуле:

95,3

ρn = ——————————— = 3,86 кг · м-3

22,413 · (1 + 0,00367 · 28)

Определяем радиус зоны загазованности (взрывоопасной зоны) при полной разгерметизации бака по формуле:

Хнкпр = 3,2 · К0,5 · [Рн / Снкпр]0,8 · [Мр/ (ρn · Рн)]0,33 =

3,2 · 10,5 · [31,2 / 1,1]0,8 · [0,26/ (3,86 · 31,2)]0,33 = 3,2 · 1 · 14,53 · 0,13 = 6 м.

На 7-ой секунде масса паров бензина соответствует массе, поступившей в облако ТВС, рассчитанной с полной поверхности пролитого бензина.

Радиус зоны загазованности изменяется во времени в зависимости от количества паров бензина, поступивших в облако.

Размер взрывоопасной зоны определяется по формуле:

Xнкпр = 14,13 · [(31,2/1,1)0,8 · (3,05 · 10-4 · 354/3,86·31,2) 0,33 ]· τ0,33 =

= (14,13 · 14,53 · 0,001) · τ0,33 = 0,2 · τ0,33 ,

где коэффициент 0,2 представляет собой скорость роста радиуса взрывоопасной зоны, м · мин-1.

при τ = 0,12 мин. Xнкпр =0,2 · 0,120,33 = 0,1 м.

На 7-ой секунде радиус взрывоопасной зоны соответствует размеру зоны при проливе всего количества бензина.

Величина избыточного давления ΔP при взрыве ТВС, образовавшихся в результате аварии бака с бензином, определяется по формулам в следующей последовательности.

Рассчитывается величина приведенной массы паров бензина при проливе всего количества бензина, находящегося в баке:

Мпр = (Qcr/Qо) · Мр · Kz = (43641/4520) · 0,26· 0,1 = 0,25 кг.

Определяется величина избыточного давления на границе взрывоопасной зоны (r – 0,1 м):

ΔP = 101 · (0,8 · 0,250,33/0,1 + 3 · 0,250,66/0,12 + 5 · 0,25/0,13) = 506,3 кПа.

Рассчитанные по формуле величины избыточного давления, на различных расстояниях от геометрического центра облака, приведены в таблице 6.1.9.

Таблица 6.1.9.

| r, м | 0,1 (граница ВОЗ) | 2,3 | 3,2 | 4,3 | 7,1 | 10,8 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔP, кПа | 506 | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 | 3 |

Определяем ожидаемую плотность теплового излучения от пожара пролива ЛВЖ.

Исходные данные:

В результате разгерметизации топливного бака произошла утечка и загорание бензина на площади 0,255 м2 . Скорость ветра незначительна (меньше 1 м/с).

Решение:

Для расчета диаметра и радиуса пламени используется формула:

dn = (4 · Sp/π)0,5 = (4 ·0,255/3,14) 0,5 = 0,57 м; rп = 0,28 м.

Средне поверхностная плотность теплового излучения факела пламени бензина: Е = 130 кВт/м2.

По формуле определяем коэффициент облученности φ между факелом пламени и элементарной площадкой на поверхности облучаемого объекта на определенном расстоянии – 1 м,:

0,282 · 1

φ = —————— · [1-0,0581n(10)] = 0,063

(0,282 + 12)1,5

Определяем величину плотности теплового излучения q на расстоянии 10 м от пожара:

q = Е · φ = 130 · 0,063 = 8,2 кВт · м-2.

На основе расчета опасных факторов пожара (взрыва) для расчетных аварийных ситуаций на территории населенного пункта и сравнения их с критическими значениями опасных факторов определены зоны воздействия опасных факторов на различных расстояниях от места аварии и безопасные радиусы для людей и зданий различного назначения.

Безопасные радиусы (по избыточному давлению) при авариях с ЛВЖ на открытых автопарковках:

| Люди | ΔP | = | 3 кПа | – | 20 м; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общественный транспорт | ΔP | = | 16 кПа | – | 4,7 м; |
| жилые здания | ΔP | = | 10-20 кПа | – | 4,3-7,1 м; |
| здания 3 ст. огнестойкости | ΔP | = | 15 кПа | – | 5,2 м; |
| здания 1-2 ст. огнестойкости | ΔP | = | 25 кПа | – | 3,8 м; |

Зона воздействия теплоизлучения пожаров проливов. Зависимость плотности теплового излучения q (кВт/м2) от расстояния R (м).

Безопасные расстояния при горении проливов СУГ и ЛВЖ:

| Пролив ЛВЖ – 40,8 кг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасные расстояния для людей | 3,5 кВт / м2 | 1,7 м. |
| Безопасные расстояния для зданий | 8,5 кВт / м2 | 0,8 м. |

Наиболее вероятная аварийная ситуация – разрушение одного топливного бака автомобиля объемом 0,06 м3. Поэтому за безопасные расстояния при вероятном сценарии пожара принимаются 1,7 м для людей и 0,8 м для зданий (сооружений). Максимальные безопасные расстояния при возможном взрыве ТВС – 20 м для людей и 7,1 м – для зданий.

Все открытые автопарковки находятся на расстоянии не ближе 15 м от жилых домов, соответственно при данной ЧС они попадают только в зоны расстекления, потери возможны, но без летального исхода. Полные разрушения получит сам автомобиль, а рядом стоящие автомобили могут оказаться в зонах средних и слабых разрушений (до 6 автомобилей). Находящиеся в автомобилях люди могут получить тяжелые и средние поражения, в том числе и с летальным исходом. При возгорании разлива необходима эвакуация аварийного и рядом стоящих автомобилей.

Сценарий №2.

Мгновенное разрушение газобаллонного оборудования с пропаном V= 50 л, без дрейфа облака ГВС

Определяем радиус взрывоопасной зоны при аварийной разгерметизации стандартного газобаллонного оборудования автомобиля емкостью 0,05 м3 с сжиженным пропаном при мгновенной разгерметизации оборудования (проливе всего количества СУГ.

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр оборудования Д, м………………… | 0,5 |
| Расчетная температура воздуха tр, 0 C………………………... | 20 |
| Плотность жидкой фазы ρж, т · м-3……………………………. | 0,52 |
| Нижний концентрационный предел распространения пламени Снкпр , % (об)…………………………………………….. | 2,0 |
| Давление в цистерне Р, Па……………………………………. | 8 · 105 |
| Плотность паров СУГ ρп , кг · м-3 …………………………….. | 1,78 |
| Молярная масса Мм , кг · кмоль-1……………………………... | 44 |

Решение:

При мгновенной разгерметизации и степени заполнения е = 0,9, масса паров (Мр) в облаке для низкокипящих СУГ определяется по формуле:

М = 0,9 · 0,05 · 0,52 = 0,02 т;

Мр = 0,62 · М = 0,62 · 0,02 = 0,012 т.

Радиус взрывоопасной зоны составит:

Хнкпр = 92 · Мр0,33 = 92 · 0,0120,33 = 21,4 м.

Определяем радиус зон поражения и величину избыточного давления во фронте ударной волны при взрыве облака ТВС при аварии газобаллонного оборудования с пропаном.

При мгновенной разгерметизации масса газа в облаке ТВС составляет Мр = 0,012 т.

Границы зон поражения людей:

тяжелые поражения – R1 = 32 · 0,0121/3 = 7,4 м,

порог поражения – R2 = 360 · 0,0121/3 = 82,8 м.

Граница зон повреждения зданий и сооружений:

граница зоны полных разрушений

R1 = 32 · Мр1/3 = 32· 0,0121/3 = 7,4 м;

граница зоны сильных разрушений

R2 = 45 · Мр1/3 = 45 · 0,0121/3 = 10,4 м;

граница зоны средних разрушений

R3 = 64 · Мр1/3 = 64 · 0,0121/3 = 14,72 м;

граница зоны слабых разрушений

R4 = 120 · Мр1/3= 120 · 0,0121/3 = 27,6 м;

граница зоны расстекления

R5 = 360 · Мр1/3 = 360 · 0,0121/3 = 82,8 м.

При данной ЧС жилые дома попадают в зоны сильных, средних, слабых разрушений и расстекления, потери возможны, в том числе и с летальным исходом в зонах сильных и средних разрушений. На открытой местности порог поражения людей 82,8 м.

Расчет плотности теплового излучения от огненного шара не производится, так как если Мом <1 т, то огненный шар не образуется.

Анализ возможных последствий ЧС природного характера.

Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведены в таблице 6.1.10.

Таблица 6.1.10.

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Грозовые разряды, молнии | Электрические разряды |
| Лесные пожары | Возгорание зданий, автотранспортных средств, отравление продуктами горения |

Климатические воздействия, перечисленные выше, могут нанести ущерб конструкциям строящихся объектов и территории.

Наиболее опасными природными явлениями, которые могут привести к нарушениям условий жизнедеятельности, большому материальному ущербу и в результате возникновению ЧС, являются:

- Лесные пожары.

- Грозовые разряды, молнии.

6.2. Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям ГО и ЧС

Предусмотрена возможность развертывания сборных эвакуационных пунктов (СЭП) –общеобразовательная школа.

СЭП, как правило, размещаются вблизи пунктов посадки на транспорт и отправки пеших колон по маршрутам пешей эвакуации, и должны отвечать следующим требованиям:

- наличие проводной телефонной связи (телефонизация жилого комплекса в целом и школы в частности предусмотрена), как дублирующей - радиосвязи;

- наличие и подготовка защитных сооружений для укрытия эваконаселения в случае внезапного нападения противника (простейшие укрытия, быстровозводимые убежища – возводимые по расчетному году). (Для остального населения предусматриваются, по отдельному плану, приспособленные и дооборудованные подвалы, и цокольные этажи, а также подземные автопарковки (гаражи);

- наличие или дооборудование системой аварийного освещения – школа оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также все помещения СЭП дополнительно должны иметь автономные источники освещения (аккумуляторные фонари, керосиновые лампы, свечи);

- возможность оборудования мест разбора воды эвакуированными в мелкую тару – в составе оборудования СЭП предусматриваются бочки для питьевой воды:

- наличие санузлов в расчете на единовременное максимально возможное нахождение людей на СЭП – коммунально-бытовыми услугами население на СЭП обеспечивается из расчета: умывальник на 10 – 15 человек на 1 кран, туалетами 30 – 40 человек на 1 очко, соответственно расчет пребывания единовременно людей на СЭП зависит от оборудования санузлов в школе, в среднем необходимо оборудование на 400 человек;

- соответствие нормам пожарной безопасности, как для объектов с массовым пребыванием людей – оборудование школы 2-м типом СОУЭ, системой автоматической пожарной сигнализации, наличием первичных средств пожаротушения и т. д.;

- наличием помещений для развертывания элементов СЭП (мест сбора и ожидания, комнаты матери и ребенка, мест регистрации и учета и т.д.), с учетом расчета количества эвакуируемых.

В соответствии с требованием пропускная способность СЭП должна обеспечивать эвакуацию населения в установленные сроки (12 часов с начала объявления эвакуации).

6.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории

Планировочная организация.

Планировочная структура поселений формируется, для обеспечения компактного размещения и взаимосвязи функциональных зон; рационального районирования территории в увязке с системой общественных центров, инженерно-транспортной инфраструктурой; эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной ценности; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; охрану окружающей среды, памятников истории и культуры.

В целях повышения устойчивости проектируемого жилого комплекса приняты следующие планировочные решения:

от зданий в 2 этажа, высота до 6 м – завалы от протяженной стороны – 3,9 м, от торцевой – 3,3 м;

- зеленые насаждения связаны в единую систему, обеспечивающую членение селитебной территории жилого комплекса противопожарными разрывами. Преобладающая степень огнестойкости зданий– VI степени,

-система зеленых насаждений прилегающей (парковая зона) и не застраиваемой территории, вместе с сетью магистральных улиц, обеспечивает свободный выход населения из квартала (в случае его поражения) в любом направлении.

Разработка улично-дорожной сети.

В целях повышения устойчивости проектируемого жилого комплекса приняты следующие проектные решения улично-дорожной сети:

- улицы районного значения, обеспечивают возможности выхода по ним не менее чем по двум направлениям;

- при проектировании транспортной сети населенного пункта предусмотрено дублирование путей сообщения по внутримикрорайонным проездам.

Инженерное оборудование территории, зданий и сооружений (по системам водоснабжения, канализации, газоснабжения, энергоснабжения, связи, радиовещания и телевидения).

В целях повышения устойчивости проектируемого населенного пункта приняты следующие проектные решения по системам водоснабжения, теплоснабжения, канализации, газификации, связи, (радиовещания и телевидения):

1. По системам водоснабжения.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно – питьевого водоснабжения (СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчета 31 л на одного человека в сутки.

Информация о заражении источников воды, немедленно передается руководителю ГО объекта водоснабжения, муниципальному учреждению «Гражданская защита Сосновского района» любыми имеющимися техническими средствами связи, либо нарочными или посыльными.

Вопросы защиты сетей водоснабжения осуществляются эксплуатирующими организациями. В целях снабжения населения питьевой водой в ЧС составляется план – график, который согласовывается с муниципальным учреждением «Гражданская защита Сосновского муниципального района».

Ликвидация аварийных ситуаций организуется силами аварийных бригад, в соответствии с взаимосогласованным и утвержденным планом.

2. По системе энергоснабжения.

В объеме генерального планы рассмотрены вопросы электроснабжения территории:

Для потребителей I категории (системы пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией, лифтовое хозяйство и др.) на ТП предусмотрены АВР на стороне 0,4кВ.

Кабели на напряжение 10 и 0,4 кВ прокладываются по техническим коридорам подземной части автостоянок и в траншее. Линии электропередачи, питающие потребителей проектируемого микрорайона, прокладываются в кабельном исполнении.

Наружное освещение дворовой территории, прилегающей к жилым домам запитано от ВРУ жилых домов, и выполняется отдельными проектами, в зависимости от конструктивных особенностей домов и прилегающей территории.

Сети наружного освещения предусматриваются проводами СИП, но возможна прокладка кабеля в слое грунта в трубах при рабочем проектировании.

Предусмотрены меры, допускающие автоматическое кратковременное отключение отдельных объектов.

3. По системам связи.

Количество громкоговорителей определяется в зависимости от их модели и технических возможностей с обязательным условием озвучивания 100 % территории объектов, на данных объектах при их проектировании необходимо предусматривать объектовые радиоузлы.

Инженерная подготовка для обеспечения защиты от опасных природных процессов.

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных (природных) явлений:

- ливневые дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращаются сбросом стоков с площадок проектируемых зданий и сооружений в проектируемую ливневую канализацию;

- ветровые нагрузки (сильные ветры, шквалы до 25 м/с) – в соответствии с требованиями СниП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок – нормативное значение ветрового давления по СниП 2.01.07-85 - u0=0,38кПа (38кг/м2);

- выпадение снега (сильный снегопад 20 мм и более за 12 часов) – конструкции кровли зданий рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СниП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства – нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли S0=1,26кПа (126кг/м2);

- сильные морозы (средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – 340С, абсолютная минимальная температура – 480С, температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 – 380С; - производительность системы водяного отопления и параметры теплоносителя в соответствии с требованиями СниП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитываются исходя из температур наружного воздуха минус 34°С, в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций, выбираются в соответствии с требованиями СниП 23-01-99 “Строительная климатология”.

- лесные пожары в соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Объекты строительства подлежат молниезащите, в соответствии с инструкцией «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003.

Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.

Здания подстанций подлежат молниезащите и относятся к специальным объектам, представляющим опасность для непосредственного окружения с минимально допустимым уровнем защиты от прямых ударов молнии (в соответствии с СО 153-34.21.122-2003).

Мероприятия по молниезащите предусматриваются при проектировании конкретного объекта, с учетом его особенностей, как конструктивных, так и функциональных (технологических)

При проектировании объектов рекомендуется учесть следующие возможные проектные решения:

- все металлические нетоковедущие части электрооборудования заземляются согласно ПУЭ изд. 7;

- выполняется контур наружного заземления;

- выполняется внутренний контур заземления;

- предусмотреть защиту от прямых ударов молнии.

6.4. Мероприятия по защите от затопления (подтопления)

В соответствии со СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования" к основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- регулирование русел и стока малых рек:

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- устройство дренажных прорезай для обеспечения гидравлической связи "верховодки" и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки;

- агролесомелиорацию.

Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016.

При проектировании следует различать территории:

- подтопленные - с уровнем подземных вод выше проектируемой нормы осушения;

- потенциально-подтапливаемые - с высоким залеганием водоупора, сложенные толщей слабофильтрующих грунтов, имеющих литологическое строение и рельеф, способствующие накоплению инфильтрационных вод, атмосферных осадков и утечек водонесущих коммуникаций;

- неподтапливаемые (в многолетней перспективе), сложенные достаточно мощной толщей фильтрующих грунтов при достаточном фронте разгрузки подземных вод;

- затопляемые паводками (временное затопление) и водохранилищами (постоянное затопление);

- не подверженные затоплению.

Для защиты подтопленных территорий следует рассматривать целесообразность применения дренажей, в том числе в сочетании с повышением территорий (образованием искусственного рельефа). Для потенциально-подтапливаемых территорий следует предусматривать инженерную защиту как систему профилактических мероприятий, к которой относятся:

- инженерная подготовка территорий - организация рельефа, устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водоотводом;

- локальные средства инженерной защиты - пластовые, пристенные и кольцевые дренажи, а также предупреждающие барражный эффект от фундаментов зданий и сооружений; организация стока дождевых и талых вод с крыш;

- предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций и емкостей с жидкостями - сопутствующие дренажи и другие специальные мероприятия.

Для защиты территорий от временного и постоянного затоплений следует применять искусственное повышение поверхности территорий или дамбы обвалования.

При повышении территории из-за подтопления ее проектная отметка должна обеспечивать требуемую норму осушения с учетом прогноза подъема подземных вод и эффективности работы дренажных систем, регулирования открытых водоемов и водотоков. При этом гидрогеологическим расчетом следует определять эффективность работы дренажных систем при различных расчетных параметрах дренажа и отметках территории. При защите от затопления отметка повышенной территории назначается в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016.

В проекте вертикальной планировки отметки, назначенные согласно условиям незатопляемости, следует считать как минимально допустимые.

При комплексной защите территорий от затопления и подтопления, когда по условиям затопления необходимо назначать более высокую отметку, нежели по требованиям защиты от подтопления, целесообразно повышать только прибрежную полосу, сопрягая ее с основной территорией широкими террасами или пологими откосами.

Дренирование повышенной территории и основания насыпи должно:

- предупреждать образование подземных вод в верхних слоях грунтов как следствие утечек и инфильтрации;

- защищать территорию от подтопления паводковыми водами реки и со стороны;

- обеспечивать разгрузку подземных вод с прилегающих территорий.

Инженерную защиту территорий от временного и постоянного затоплений дамбами обвалования следует применять, как правило, на застроенных территориях.

Ограждающие дамбы, предохраняющие территорию от постоянного или временного затоплений, необходимо проектировать в комплексе с другими защитными мероприятиями:

- организацией рельефа защищаемой территории;

- регулированием поверхностного и подземного стоков, с применением насосных станций.

Сохранение бессточных участков и заболоченностей в пределах защищаемой территории не допускается.

Проект дамб должен предусматривать:

- комплекс мероприятий по водопользованию и благоустройству защитной дамбы и защищаемой территории в соответствии с архитектурно-планировочным заданием;

- предупреждение опасных размывов русла, противооползневого берега и участков сопряжения сооружений с неукрепленным берегом, вызываемых стеснением русла.

Отметку гребня и профиль дамб следует рассчитывать согласно указаниям СП 104.13330.2016.

7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Генеральным планом в соответствии требований по противопожарной безопасности Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

7.1. Расчет максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Пожарное депо расположено в п. Илим.

Вывод: Время прибытия первого подразделения к месту вызова меньше 20 минут, что меньше установленного Техническим регламентом времени.

7.2. Перечень мероприятий пожарной безопасности, направленный на обеспечение требований норм и правил пожарной безопасности.

Перечень мероприятий пожарной безопасности, направленный на обеспечение требований норм и правил пожарной безопасности, генеральным планом определен в соответствии требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента:

1.	Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических регламентах, содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной безопасности.

2.	Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:

1)	проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

2)	разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;

3)	разработке технической документации на объекты защиты.

Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

6. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону.

7. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в таблице 8 приложения к настоящему Федеральному закону, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.

8. Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону.

9. Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к настоящему Федеральному закону как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к настоящему Федеральному закону.

10. Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 000 кубических метров следует принимать в соответствии с таблицей 9 приложения к настоящему Федеральному закону, относя их к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной и взрывопожарной опасности.

11. Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и количества проживающих в поселениях людей следует принимать не менее 15 литров в секунду, если в соответствии с таблицами 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

12. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, объем которых больше объема, указанного в таблицах 9 и 10 приложения к настоящему Федеральному закону, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона.

13. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

14. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

15. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

16. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

17. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

18. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями

Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

3. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ.

4. Допускается уменьшать- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

5. В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 процентов.

6. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений любой степени огнестойкости до зданий, сооружений настроений IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 километров или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах 1Б, 1Г, ПА и ПБ следует увеличивать на 25 процентов.

7. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, 1Б, 1Г, 1Д и ПА следует увеличивать на 50 процентов.

8. Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1 -го типа.

10. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

11. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, СЗ - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV h*V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5)- должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

12. Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

13. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

14. Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

15. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Статья 70. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

1. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к настоящему Федеральному закону.

2. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, определяются:

1) между зданиями, сооружениями и строениями - как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений;

2) от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

3) от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;

4) от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

5) от факельных установок - от ствола факела.

3. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 метра в пределах половины расстояния от зданий, сооружений и строений складов нефти и нефтепродуктов.

4. При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

5. При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.

6. Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания, сооружения и строения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону.

7. Категории складов нефти и нефтепродуктов определяются в соответствии с таблицей 14 приложения к настоящему Федеральному закону.

Статья 71. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты

1. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к настоящему Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

3. При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

4. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Статья 72. Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты

1. Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к настоящему Федеральному закону.

2. Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

3. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не менее 50 метров.

4. Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 16 приложения к настоящему Федеральному закону, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

Статья 73. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий, сооружений и строений

1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к настоящему Федеральному закону.

2. Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

3. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к настоящему Федеральному закону.

Статья 74. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты

1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

2. Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону.

3. При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий, сооружений и строений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.

4. Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест.

Глава 17. Общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам по размещению подразделений пожарной охраны

Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Статья 77. Требования пожарной безопасности к пожарным депо

1. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

3. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

4. Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

5. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

6. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

7. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Статья 79. Нормативное значение пожарного риска для зданий, сооружений и строений

1. Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке.

2. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.

8. Основные технико-экономические показатели Генерального плана

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2011 г. | Расчетный срок, 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель округа в установленных границах, в том числе территории: | га/м2 на чел. | 121,91/11082 | 108,22/8321 |
|  | - Жилых зон, из них: | га/% | 70,79/58,07 | 70,79/65,44 |
|  | - многоэтажная застройка | га/% | - | - |
|  | - 4-5 этажная застройка | га/% | - | - |
|  | - малоэтажная застройка, в том числе: | га/% | - | - |
|  | 2-3 этажных многоквартирных домов | га/% | - | - |
|  | 1-2 этажных блокированных домов с приквартирными участками | га/% | - | - |
|  | индивидуальных жилых домов с приусадебными участками | га/% | 70,79/58,07 | 70,79/65,44 |
|  | - Общественно-деловых зон, участков учреждений обслуживания | га/% | 1,07/0,88 | 1,07/0,99 |
|  | - Производственных зон | га/% | - | - |
|  | - Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 9,20/7,55 | 9,20/8,51 |
|  | - Природных зон, из них: | га/% | 38,87/31,89 | 25,19/23,27 |
|  | - леса, луга, кустарники | га/% | 7,35/6,03 | - |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га/% | 1,11/0,91 | 1,11/1,03 |
|  | - водоемы | га/% | 14,95/12,26 | 10,25/9,47 |
|  | - природоохранные | га/% | - | - |
|  | - Зон сельскохозяйственного использования | га/% | - | - |
|  | - Зон специального назначения | га/% | 1,97/1,62 | 1,97/1,82 |
|  | - Режимных зон | га/% | - | - |
|  | - Иных зон | га/% | - | - |
| 1.2. | Из общей площади земель деревни территории общего пользования, из них: | га/% |  |  |
|  | - Зеленые насаждения общего пользования | га/% | 1,11/0,91 | 1,11/1,03 |
|  | - Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | га/% | 9,11/7,47 | 9,11/8,42 |
|  | - Водоемы | га/% | 14,95/12,26 | 10,25/9,47 |
| 1.3. | Из общей площади земель округа территории, требующие специальных инженерных мероприятий | га/% | 0,44/0,36 | 0,44/0,36 |
| 1.4. | Из общей площади земель округа территории резерва для развития поселений, из них: | га/% | - | - |
|  | - Для развития селитебной зоны | га/% | - | - |
|  | - Для развития производственной зоны | га/% | - | - |
| 1.5. | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6. | Из общего количества земель округа: | га/% | нет данных | нет данных |
|  | - Земли федеральной собственности | га/% | нет данных | нет данных |
|  | - Земли Свердловской области | га/% | нет данных | нет данных |
|  | - Земли муниципальной собственности | га/% | нет данных | нет данных |
|  | - Земли частной собственности | га/% | нет данных | нет данных |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения деревни | чел. | 0,11 | 0,13 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: | чел. |  |  |
|  | - Прирост | чел. | 0,9 |  |
|  | - Убыль | чел. | 4,7 |  |
| 2.3. | Показатели миграции населения: | чел. |  |  |
|  | - Прирост | чел. | 5,4 |  |
|  | - Убыль | чел. | 3,9 |  |
| 2.3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - Дети до 15 лет | чел./% | 16/14,5 |  |
|  | - Население трудоспособного возраста | чел./% | 48/43,6 |  |
|  | - Население старше трудоспособного возраста | чел./% | 46/41,8 |  |
| 2.5. | Численность занятого населения, всего, из них: | чел. | 36 | 61 |
|  | - Промышленность | чел./% | 18/16 | 20/15 |
|  | - Строительство | чел./% | - | - |
|  | - Сельское хозяйство | чел./% | - | - |
|  | - Обслуживающая сфера, прочие | чел./% | 18/16 | 40/31 |
| 2.6. | Число семей и одиноких жителей, всего, в том числе: | единиц | нет данных | нет данных |
|  | - Имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | единиц | нет данных | нет данных |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего, в том числе: | тыс. м2 общ. жил. площ. | 2060 | 4660 |
|  | - Государственная муниципальная собственность | тыс. м2 общ. жил. площ./% к общ. объему | нет данных | нет данных |
|  | - Частная собственность | –//– | нет данных | нет данных |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - Многоэтажные дома | –//– | - | - |
|  | - 4-5 этажные дома | –//– | - | - |
|  | - Малоэтажные дома, в том числе: | –//– | - | - |
|  | - 2-3 этажные многоквартирные дома | –//– | - | - |
|  | - 1-2 этажные блокированные дома с приквартирными участками | –//– | - | - |
|  | - 1-2 этажные индивидуальные дома с приусадебными участками | –//– | 2060/100 | 4660/100 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 65% | –//– | 70/3,4 |  |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда, всего, в том числе: | –//– |  |  |
|  | - Государственная муниципальная собственность | –//– |  |  |
|  | - Частная собственность | –//– |  |  |
| 3.5. | Из общего объема убыли жилищного фонда, убыль по: |  |  |  |
|  | - Техническому состоянию | тыс. м2 общ. жил. площ./% к объему убыли |  |  |
|  | - Реконструкции |  |  |  |
|  | - Организации санитарно-защитных зон |  |  |  |
| 3.6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ. жил. площ. |  |  |
| 3.7. | Новое жилищное строительство, всего, в том числе: | тыс. м2 общ. жил. площ. |  | 2600 |
|  | - За счет средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общ. жил. площ./% к общ. объему |  |  |
|  | - За счет внебюджетных средств | –//– |  |  |
| 3.8. | Структура нового жилищного строительства по этажности, в том числе: |  |  |  |
|  | - Малоэтажное, из них: | –//– |  | - |
|  | - 2-3 этажные многоквартирные дома | –//– |  | - |
|  | - 1-2 этажные блокированные дома с приквартирными участками | –//– |  | - |
|  | - 1-2 этажные индивидуальные дома с приусадебными участками | –//– |  | 2600/100 |
|  | - 5 этажные дома | –//– |  | - |
|  | - Многоэтажные | –//– |  | - |
| 3.9. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - На свободных территориях | –//– |  | 2200/60 |
|  | - За счет реконструкции существующей застройки | –//– |  | 400/40 |
| 3.10. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - Водопроводом | % общ. жил. фонда |  |  |
|  | - Канализацией | –//– |  |  |
|  | - Электроплитами | –//– | нет данных | нет данных |
|  | - Газовыми плитами | –//– | нет данных | нет данных |
|  | - Теплом | –//– | 0 | 0 |
|  | - Горячей водой | –//– | 0 | 0 |
| 3.11. | Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью | м2 на чел. | 18,72 | 23,53 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | - | - |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | - | - |
| 4.3. | Учреждения среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 4.4. | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 4.5. | Больницы, всего/1000 чел. | коек | - | - |
| 4.6. | Поликлиники, всего/1000 чел. | пос./смена | - | - |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли, всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 59,3 | 59,3 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | посадочных мест | - | 38 |
| 4.9. | Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел. | рабочих мест | - | 8 |
| 4.10. | Учреждения культуры и искусства | объект | 1 | 1 |
| 4.11. | Физкультурно-спортивные учреждения | объект | - | 1 |
| 4.12. | Учреждения оздоровительные, отдыха и туризма, всего/1000 чел. | мест | - | - |
| 4.13. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, учреждения связи. | объект | - | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | –//– | - | - |
|  | регионального значения | –//– | - | - |
|  | местного значения | –//– | - | - |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км/ % |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | –//– |  |  |
|  | регионального значения | –//– | 1 | 1 |
|  | местного значения | –//– |  |  |
| 5.3 | Плотность транспортной сети: | км/ 100 км2 |  |  |
|  | железнодорожной |  |  |  |
|  | автомобильной |  |  |  |
| 5.4 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | единиц | - | - |
| 5.5 | Аэропорты | единиц | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | международного значения | –//– | - | - |
|  | федерального значения | –//– | - | - |
|  | местного значения | –//– | - | - |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | нет данных | нет данных |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | тыс. м3/сут. | Нет данных | 16 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | - | - |
|  | - водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут. | - | - |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л сут./чел. | Нет данных | 125 |
| 6.2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных бытовых вод, всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | - | - |
|  | - производственных вод | тыс. м3/сут. | - | - |
| 6.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, всего, в том числе: | кВт*час | - | 1,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт*час | - | - |
| 6.3.2 | Присоединяемая электрическая нагрузка | тыс. кВт | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок: |  | - | - |
| 6.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа, всего, в том числе: | тыс. м3/сут. | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/сут. | - | - |
| 6.6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.6.1 | Защита территории от затопления | га | - | - |
| 6.6.2 | Берегоукрепительные мероприятия, расчистка береговых полос | км | - | - |
| 6.7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.7.1 | Площадки для сбора ТБО | ед. | - | 1 |
| 6.8 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 6.8.1 | Общее количество кладбищ | га | 1,97 | 1,97 |

Приложение №1. Координаты поворотных точек границы д. Мартьяново

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453861,36 | 1447508 |
| 2 | 453852,76 | 1447513,79 |
| 3 | 453867,51 | 1447530,21 |
| 4 | 453865,69 | 1447569,35 |
| 5 | 453864,29 | 1447598,33 |
| 6 | 453814,17 | 1447661,99 |
| 7 | 453778,67 | 1447694,52 |
| 8 | 453777,11 | 1447700,3 |
| 9 | 453766,6 | 1447707,58 |
| 10 | 453762,85 | 1447712,89 |
| 11 | 453750,68 | 1447726,07 |
| 12 | 453741,51 | 1447730,1 |
| 13 | 453740,28 | 1447725,81 |
| 14 | 453733,75 | 1447727,88 |
| 15 | 453729,21 | 1447736,46 |
| 16 | 453718,06 | 1447741,25 |
| 17 | 453717,08 | 1447753,8 |
| 18 | 453701,38 | 1447767,67 |
| 19 | 453692,97 | 1447779,5 |
| 20 | 453682,18 | 1447790,2 |
| 21 | 453669,81 | 1447810,11 |
| 22 | 453659,66 | 1447824,48 |
| 23 | 453751,5 | 1447927,9 |
| 24 | 453758,4 | 1447940,9 |
| 25 | 453767,5 | 1447951,1 |
| 26 | 453776,5 | 1447954,5 |
| 27 | 453785,6 | 1447954,5 |
| 28 | 453793,9 | 1447948,4 |
| 29 | 453798,8 | 1447938,8 |
| 30 | 453804,4 | 1447912,2 |
| 31 | 453816,2 | 1447886,3 |
| 32 | 453821,8 | 1447866,5 |
| 33 | 453836,4 | 1447853,5 |
| 34 | 453856,5 | 1447830,3 |
| 35 | 453869,8 | 1447810,5 |
| 36 | 453876,7 | 1447794,8 |
| 37 | 453886,4 | 1447790,7 |
| 38 | 453892 | 1447793,4 |
| 39 | 453895,5 | 1447801,6 |
| 40 | 453893,4 | 1447815,9 |
| 41 | 453887,8 | 1447829,6 |
| 42 | 453887,8 | 1447837,8 |
| 43 | 453893,4 | 1447842,6 |
| 44 | 453899 | 1447843,9 |
| 45 | 453911,5 | 1447832,3 |
| 46 | 453923,3 | 1447817,3 |
| 47 | 453928,2 | 1447802,3 |
| 48 | 453928,9 | 1447790,7 |
| 49 | 453932,4 | 1447784,5 |
| 50 | 453945,5 | 1447774,72 |
| 51 | 453953,87 | 1447840,53 |
| 52 | 453957,46 | 1447881,74 |
| 53 | 453960,84 | 1447912,67 |
| 54 | 453966,75 | 1447967,96 |
| 55 | 453970,4 | 1448000,39 |
| 56 | 453974,39 | 1448032,46 |
| 57 | 453980,44 | 1448082,6 |
| 58 | 453980,44 | 1448100,63 |
| 59 | 453900,25 | 1448212,89 |
| 60 | 453874,17 | 1448250,98 |
| 61 | 453830,07 | 1448313,14 |
| 62 | 453818,05 | 1448335,19 |
| 63 | 453826,08 | 1448371,26 |
| 64 | 453828,09 | 1448391,3 |
| 65 | 453808,01 | 1448419,36 |
| 66 | 453699,77 | 1448517,59 |
| 67 | 453605,55 | 1448581,74 |
| 68 | 453553,42 | 1448609,81 |
| 69 | 453469,24 | 1448639,89 |
| 70 | 453403,08 | 1448687,98 |
| 71 | 453336,96 | 1448746,13 |
| 72 | 453212,65 | 1448832,34 |
| 73 | 453204,64 | 1448826,31 |
| 74 | 453178,59 | 1448804,25 |
| 75 | 453143,7 | 1448778,09 |
| 76 | 453155,2 | 1448771,4 |
| 77 | 453173,1 | 1448763,6 |
| 78 | 453189,6 | 1448753,2 |
| 79 | 453193,6 | 1448742,1 |
| 80 | 453197,6 | 1448722,5 |
| 81 | 453186,3 | 1448719,2 |
| 82 | 453172,4 | 1448716,6 |
| 83 | 453164,5 | 1448704,9 |
| 84 | 453164,5 | 1448689,2 |
| 85 | 453173,1 | 1448657,2 |
| 86 | 453183,7 | 1448639,6 |
| 87 | 453196,3 | 1448637 |
| 88 | 453213,5 | 1448640,3 |
| 89 | 453228 | 1448644,2 |
| 90 | 453245,3 | 1448644,2 |
| 91 | 453256,5 | 1448638,3 |
| 92 | 453276,4 | 1448637,7 |
| 93 | 453286,3 | 1448638,3 |
| 94 | 453291,6 | 1448634,4 |
| 95 | 453292,3 | 1448627,9 |
| 96 | 453280,3 | 1448605,7 |
| 97 | 453277 | 1448588 |
| 98 | 453280,3 | 1448575,6 |
| 99 | 453293,6 | 1448563,2 |
| 100 | 453293,6 | 1448556,1 |
| 101 | 453286,3 | 1448554,8 |
| 102 | 453266,4 | 1448561,9 |
| 103 | 453252,5 | 1448558 |
| 104 | 453229,4 | 1448545,6 |
| 105 | 453220,8 | 1448559,3 |
| 106 | 453207,5 | 1448573 |
| 107 | 453202,88 | 1448575,23 |
| 108 | 453204,81 | 1448578,13 |
| 109 | 453184,72 | 1448592,15 |
| 110 | 453179,99 | 1448585,09 |
| 111 | 453163,8 | 1448598,5 |
| 112 | 453143,3 | 1448609,6 |
| 113 | 453123,4 | 1448612,2 |
| 114 | 453110,8 | 1448610,9 |
| 115 | 453100,2 | 1448614,2 |
| 116 | 453058,5 | 1448632,4 |
| 117 | 453024,1 | 1448642,2 |
| 118 | 452993,6 | 1448649,4 |
| 119 | 452973,1 | 1448652 |
| 120 | 452968,5 | 1448663,8 |
| 121 | 452943,3 | 1448689,9 |
| 122 | 452922,8 | 1448701,6 |
| 123 | 452914,2 | 1448710,1 |
| 124 | 452907,6 | 1448721,2 |
| 125 | 452898,3 | 1448732,9 |
| 126 | 452882,31 | 1448740,45 |
| 127 | 452867,2 | 1448743,4 |
| 128 | 452801,38 | 1448716,61 |
| 129 | 452785,99 | 1448733,45 |
| 130 | 452776,04 | 1448749,71 |
| 131 | 452774,14 | 1448760,78 |
| 132 | 452761,92 | 1448769,19 |
| 133 | 452759,78 | 1448779,44 |
| 134 | 452725,09 | 1448813,2 |
| 135 | 452697,43 | 1448841,53 |
| 136 | 452673,17 | 1448853,16 |
| 137 | 452637,34 | 1448874,42 |
| 138 | 452615,85 | 1448829,96 |
| 139 | 452524,21 | 1448631,92 |
| 140 | 452519,36 | 1448620,79 |
| 141 | 452513,93 | 1448608,99 |
| 142 | 452503,01 | 1448585,76 |
| 143 | 452558,42 | 1448503,31 |
| 144 | 452590,72 | 1448455,62 |
| 145 | 452616,95 | 1448416,89 |
| 146 | 452620,12 | 1448412,39 |
| 147 | 452623,27 | 1448407,92 |
| 148 | 452640,01 | 1448383,16 |
| 149 | 452642,75 | 1448379,11 |
| 150 | 452644,61 | 1448376,05 |
| 151 | 452650,68 | 1448367,28 |
| 152 | 452654,11 | 1448362,32 |
| 153 | 452658,95 | 1448355,51 |
| 154 | 452665,59 | 1448346,19 |
| 155 | 452673,42 | 1448335,19 |
| 156 | 452676,78 | 1448330,47 |
| 157 | 452708,03 | 1448282,05 |
| 158 | 452787,05 | 1448170,57 |
| 159 | 452793,73 | 1448161,16 |
| 160 | 452804,04 | 1448141,9 |
| 161 | 452815,92 | 1448125,13 |
| 162 | 452835,53 | 1448110,44 |
| 163 | 452842,8 | 1448106,35 |
| 164 | 452851,66 | 1448110,82 |
| 165 | 452874,62 | 1448112,03 |
| 166 | 452893,14 | 1448107,97 |
| 167 | 452916,05 | 1448099,01 |
| 168 | 452928,29 | 1448090,32 |
| 169 | 452937,65 | 1448083,46 |
| 170 | 453037,39 | 1447974,03 |
| 171 | 453058,72 | 1447953,95 |
| 172 | 453065,25 | 1447960,98 |
| 173 | 453067,07 | 1447963,19 |
| 174 | 453088,93 | 1447942,75 |
| 175 | 453088,82 | 1447942,63 |
| 176 | 453199,58 | 1447828,48 |
| 177 | 453214,29 | 1447801,51 |
| 178 | 453287,83 | 1447739 |
| 179 | 453314,1 | 1447710,02 |
| 180 | 453362,61 | 1447656,88 |
| 181 | 453411,65 | 1447587,01 |
| 182 | 453437,34 | 1447555,7 |
| 183 | 453450,87 | 1447539,21 |
| 184 | 453459,94 | 1447530,39 |
| 185 | 453466,68 | 1447523,84 |
| 186 | 453540,36 | 1447452,17 |
| 187 | 453543,45 | 1447452,62 |
| 188 | 453593,71 | 1447459,96 |
| 189 | 453599,19 | 1447460,75 |
| 190 | 453674,35 | 1447468,58 |
| 191 | 453716,88 | 1447473,01 |
| 192 | 453720,46 | 1447473,62 |
| 193 | 453731,28 | 1447475,46 |
| 194 | 453747,41 | 1447476,59 |
| 195 | 453772,98 | 1447478,35 |
| 196 | 453787,66 | 1447479,36 |
| 197 | 453796,71 | 1447479,95 |
| 198 | 453802,38 | 1447480,36 |
| 199 | 453805,87 | 1447480,54 |
| 200 | 453888,29 | 1447484,69 |
| 201 | 453871,43 | 1447497,76 |
| 202 | 453861,36 | 1447508 |

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Приложение № 13

Приложение №14